- Российская Федерация

- Новгородская область

- ДУМА СТАРОРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- РЕШЕНИЕ

Об утверждении изменений в Генеральный план Ивановского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области

принято Думой Старорусского муниципального района.

В соответствии с частью 1 статьи 24 Градостроительного кодекса    Российской Федерации, с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Старорусского муниципального района от 09.02.2023 № 275 «О направлении проекта внесения изменений в Генеральный план Ивановского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области», Дума Старорусского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Утвердить изменения в Генеральный план Ивановского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области, утвержденные решением Совета депутатов Ивановского сельского поселения от 20.06.2011 № 56, изложив его в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании -  муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального района и на официальном сайте Думы Старорусского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumarussa.ru).

Председатель Думы					         Глава муниципального

Старорусского муниципального			         района

района

Д.В. Михайлов			                          Е.Л. Комарова

06.04.2023

№ 40

г. Старая Русса

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Старорусского

муниципального района

от  20.06.2011   №56

(в редакции решения Думы          Старорусского                                                                                                 муниципального района

от 06.04. 2023 № 40)

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СТАРОРУССКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

1. Общие положения

Настоящие изменения в генеральный план Ивановского сельского поселения подготовлены на основании договора №57 от 24.09.2020г. на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в документ территориального планирования (генеральный план) и в нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки» Ивановского сельского поселения в части населенных пунктов д. Кочериново, д. Малая Козона, д. Кондратово, д. Утушкино, д. Ивановское, д. Ночевалово, д. Бабье, д. Лучки, д. Кривец, д. Котецко, д. Долга, д. Ратно на основании поступивших заявлений от заинтересованных лиц, решение суда, актуальных сведений Единого государственного реестра недвижимости на 01.2022 года.

Решение о подготовке проекта изменений в генеральный план было утверждено Постановленим Администрации Старорусского муниципального района от 29.11.2021г. №2102 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Ивановского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области».

Генеральный план Ивановского сельского поселения подготовлен на всю территорию Ивановского сельского поселения в границах, установленных Областным законом Новгородской области от 30 марта 2010 г. №725-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Старорусского муниципального района, и внесении изменений в некоторых областные законы».

- В процессе реализации Генерального плана Ивановского сельского поселения возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения документа, в частности изменение границ  и функционального зонирования территории  не которых населенных пунктов, входящих в состав поселения, а также в связи с изменением концепции развития экономики региона и ряда социальных аспектов перспективного развития.

Необходимо отметить, что вносимые в генеральный план корректировки  не изменяют принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного генерального плана и изменений в него, а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Ивановского сельского поселения  и уточненных перспектив развития поселения в связи с принятием целой серии федеральных и региональных программ, а также утверждения Схемы территориального планирования Новгородской области.

Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного  кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244).

В составе Генерального плана выделены следующие этапы территориального планирования:

первая очередь – 2032 год;

расчетный срок – 2042 год.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения

Таблица 2.1.

| № п/п | Наименование* | Основные характери-стики* | Местоположение* | Характеристики зон с особыми условиями использования территории (размеры санитарно-защитных, охранных зон, м) | Функциональ-ные зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объекты водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения | - | д. Святогорша | СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.-84 | - |
| 2 | Объекты водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Объекты электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1 | реконструкция ЛЭП 110, 35 и 10 кВ | - | Ивановское сельское поселение | Правила охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 года № 578 | - |
| 4 | Объекты теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | - | - | - | - | - |
| 5 | Объекты газоснабжение |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 6 | Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |
| 6.1 | строительство подъезда к д. Выдерка | - | Ивановское сельское поселение | - | - |
| 7 | Объекты образования |  |  |  |  |
| 7.1 | - | - | - | - | - |
| 8 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 8.1 | строительство здания фельдшерско-акушерского пункта | - | д. Святогорша | - | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 9 | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 9.1 | Открытая спортивная площадка | 1 площадка (500 м2) | территория жилой застройки в границах населенного пункта | - | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 10 | Объекты обработки, утилизации, обезвреживание |  |  |  |  |
| 10.1 | - | - | - | - | - |
|  | Иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения |  |  |  |  |
| 11 | Объекты культуры |  |  |  |  |
| 11.1 | - | - | - | - | -- |
| 12 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| 12.1 | - | - | - | - | - |
| 13 | Объекты бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 13.1 | - | - | - | - | - |

Примечания:

*наименование, местоположение и основные характеристики объекта должны уточняться при подготовке проектов планировки территории и проектов межевания территории

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, за исключением линейных объектов.

Таблица 3.1.

| Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны |  | Сведения о планируемых для размещения объектах | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование параметра | Значение параметра |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые зоны |  |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | площадь зоны | 1370,91 | - строительство здания фельдшерско-акушерского пункта - открытая спортивная площадка | - |
|  | максимально допустимый коэффициент застройки, % | 20 |  |  |
|  | максимальная этажность застройки | 3 |  |  |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
| Зона смешанной и общественно-деловой застройки | площадь зоны | 5,65 | - | - |
|  | максимально допустимый коэффициент застройки, % | 80 |  |  |
|  | максимальная этажность застройки | 3 |  |  |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |
| Коммунально-складская зона | площадь зоны | 34,39 | - | - |
|  | максимально допустимый коэффициент застройки, % | 80 |  |  |
|  | максимальная этажность застройки | 3 |  |  |
| Производственная зона | площадь зоны | 3,65 | - | - |
|  | максимально допустимый коэффициент застройки, % | 80 |  |  |
|  | максимальная этажность застройки | 3 |  |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственных угодий | площадь зоны | 6554,35 | - | - |
|  | максимально допустимый коэффициент застройки, % | не подлежит установлению |  |  |
|  | максимальная этажность застройки | 2 |  |  |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |
| Зоны рекреационного назначения (Зона природных ландшафтов) | площадь зоны | 24,07 |  |  |
|  | максимально допустимый коэффициент застройки, % | 5 | - | - |
|  | максимальная этажность застройки | - |  |  |
| Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | площадь зоны | 16,31 | - | - |
| Зона лесов | площадь зоны | 9948,47 | - | - |
| Зоны специального назначения |  |  |  |  |
| Зона кладбищ | площадь зоны | 5,10 | - | - |
|  | максимально допустимый коэффициент застройки, % | 80 | - | - |
|  | максимальная этажность застройки | - | - | - |
| Зона акваторий |  |  |  |  |
| Зона акваторий | площадь зоны | 232 | - | - |

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Старорусского

муниципального района

от  20.06.2011   №56

(в редакции решения Думы          Старорусского                                                                                                 муниципального района

от 06.04. 2023 № 40)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СТАРОРУССКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

Настоящие изменения в генеральный план Ивановского сельского поселения подготовлены на основании договора №57 от 24.09.2020г. на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в документ территориального планирования (генеральный план) и в нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки» Ивановского сельского поселения в части населенных пунктов д. Кочериново, д. Малая Козона, д. Кондратово, д. Утушкино, д. Ивановское, д. Ночевалово, д. Бабье, д. Лучки, д. Кривец, д. Котецко, д. Долга, д. Ратно на основании поступивших заявлений от заинтересованных лиц, решение суда, актуальных сведений Единого государственного реестра недвижимости на 01.2022 года.

Решение о подготовке проекта изменений в генеральный план было утверждено Постановленим Администрации Старорусского муниципального района от 29.11.2021г. №2102 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Ивановского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области».

Генеральный план Ивановского сельского поселения подготовлен на всю территорию Ивановского сельского поселения в границах, установленных Областным законом Новгородской области от 30 марта 2010 г. №725-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Старорусского муниципального района, и внесении изменений в некоторых областные законы».

В процессе реализации Генерального плана Ивановского сельского поселения возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения документа, в частности изменение границ  и функционального зонирования территории  не которых населенных пунктов, входящих в состав поселения, а также в связи с изменением концепции развития экономики региона и ряда социальных аспектов перспективного развития.

Необходимо отметить, что вносимые в генеральный план корректировки  не изменяют принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного генерального плана и изменений в него, а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Ивановского сельского поселения  и уточненных перспектив развития поселения в связи с принятием целой серии федеральных и региональных программ, а также утверждения Схемы территориального планирования Новгородской области.

Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного  кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244).

Проект генерального плана Ивановского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области соответствует требованиям действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов Новгородской области, муниципальных правовых актов Ивановского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области, в том числе:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.-84;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Новгородской области (утверждены постановлением Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области от 22 апреля 2019 № 2);

Местные нормативы градостроительного проектирования Старорусского муниципального района Новгородской области (утверждены решением Думы Старорусского муниципального района Новгородской области от 28 мая 2015 № 483);

Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области (утверждены решением Думы Ивановского сельского поселения Старорусского района Новгородской области от 26 февраля 2016 № 75);

Схема территориального планирования Новгородской области (утверждена постановлением администрации Новгородской области от 29 июня 2012 № 370 (изм. от 27 августа 2021 г. №250));

Схема территориального планирования Старорусского муниципального района (утверждена решением Думы Старорусского муниципального района Новгородской области от 30 ноября 2013 № 205);

Лесохозяйственный регламент Старорусского лесничества Новгородской области (утвержден приказом Комитета лесного хозяйства Новгородской области от 27.12.2017г. №1064).

Проект генерального плана выполнен с использованием цифровых векторных топографических карт масштаба 1:2000  выполнены «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ Северо-Западный филиал в 2010 году на территорию Ивановского сельского поселения. Топографические планы созданы методами обновления и векторизации по космическим снимкам. Система координат – МСК 53 зона 2.

В генеральном плане Ивановского сельского поселения Старорусского района Новгородской области определены основные параметры развития территории: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. Выполнено зонирование территорий населенных пунктов с выделением зон различного назначения, в т. ч. для развития жилых, производственных, общественных, рекреационных и других функций.

В составе генерального плана выделены следующие этапы территориального планирования:

первая очередь – 2031 год;

расчетный срок – 2041 год.

2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование документов | Реквизиты утверждения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планы и программы комплексного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации |  |
| 1.1. | Областной закон «О стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года» | 04.04.2019г. №394-ОЗ |
| 1.2. | Государственная программа Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020-2024 годы»" | Постановление Правительства Новгородской области от 09.07.2020 г. № 312 |
| 1.3. | Государственная программа Новгородской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новгородской области до 2025 года" | Постановление Правительства Новгородской области от 16.12.2019 года N 490 |
| 1.4. | Государственная программа Новгородской области «Государственная поддержка развития местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы» | Постановление Правительства Новгородской области от 20.06.2019 г. № 229 |
| 1.5 | Государственная программа Новгородской области «Развитие физической культуры и архивного дела Новгородской области на 2019 - 2024 годы» | Постановление Правительства Новгородской области от 21.07.2019г. № 271 |
| 1.6 | Государственная программа Новгородской области «Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2019 – 2025 годы» | Постановление Правительства Новгородской области от 08.07.2019г. №262 |
| 1.7 | Государственная программа Новгородской области «Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» | Постановление Правительства Новгородской области от 09.02.2016г. №42 |
| 1.8 | Региональная программа газификации Новгородской области на 2021-2030 годы | Указ губернатора Новгородской области от 13.12.2021г. №636 |
| 1.9 | Программа развития газоснабжения и газификации Новгородской области на период 2021-2025 годы | - |
| 2. | Планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципальных образований |  |
| 2.1 | Стратегия социально-экономического развития Старорусского муниципального района до 2030 года | Решение Думы Старорусского муниципального района от 27.10.2017г. №293 |
| 2.2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Старорусском районе на 2014-2023 годы» | Постановление Администрации Старорусского муниципального района от 31.10.2013г. №1125 (изм. от 01.03.2021 №322) |
| 2.3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры ивановского сельского поселения на 2017-2034 годы» | Решение совета депутатов Ивановского сельского поселения от 29.09.2017г. №97 |
| 2.4 | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ивановского сельского поселения на 2017-2034 годы» | Решение совета депутатов Ивановского сельского поселения от 29.09.2017г. №98 |
| 2.5 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ивановском сельском поселении на 2014-2023 годы» | Постановление Администрации Ивановского сельского поселения от 31.10.2013г. № 144 (в ред. от 15.11.2018г. №131) |
| 2.6 | Муниципальная программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023 годы» | Постановление Администрации Ивановского сельского поселения от 15.11.2013г. № 153 (в ред. от 29.12.2020г. №136) |
| 2.7 | Муниципальная программа «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023 годы» | Постановление Администрации Ивановского сельского поселения от 15.11.2013г. № 154 (в ред. от 29.12.2020г. №132) |
| 2.8 | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023 годы» | Постановление Администрации Ивановского сельского поселения от 15.11.2013г. № 155 (в ред. от 16.09.2020г. №91) |
| 2.9 | Муниципальная программа «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023 годы» | Постановление Администрации Ивановского сельского поселения от 15.11.2013г. № 156 (в ред. от 29.12.2020г. №133) |
| 2.10 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023 годы» | Постановление Администрации Ивановского сельского поселения от 15.11.2013г. № 158 (в ред. от 29.12.2020г. №134) |

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения

Анализ использования территории поселения

3.1. Описание природных условий и ресурсов территории

Экономико-географическое положение

Старорусский муниципальный район расположен в центральной части Новгородской области. Ивановское сельское поселение – муниципальное образование в  Старорусском муниципальном  районе Новгородской области России, является одним из 7 аналогичных административно-территориальных образований (сельских поселений). Располагается  к югу от территории областного центра г. Великий Новгород.

Граница муниципального образования Ивановского сельского поселения проходит:

на севере - от реки Полисть по границе города Старая Русса до пересечения с рекой Порусья, по руслу реки Порусья;

на востоке - от реки Порусья по контору пашни, находящейся в общедолевой собственности собственников долей КСП "Дружный", по границе кварталов 118, 119, 127, 131, 134, 135, 136, 142, 143, 146, 145, 152, 163, 164, 172, 179, 187, 193, 198, 207, 98, 100 Старорусского участкового лесничества Старорусского лесничества, по границе квартала 97 Астриловского участкового лесничества Старорусского лесничества до административно-территориальной границы Поддорского района;

на юге - по административно-территориальной границе Поддорского района;

на западе - по границе кварталов 122, 118, 115, 111 Астриловского участкового лесничества Старорусского лесничества, по руслу реки Холынья, по границе кварталов 52, 47, 21 Астриловского участкового лесничества Старорусского лесничества, по руслу реки Холынья, по контору сенокоса, находящегося в общедолевой собственности собственников долей КСП "Анишино", по границе квартала 87 Дубовицкого участкового лесничества Старорусского лесничества, по руслу реки Полисть до пересечения с границей города Старая Русса.";

В состав Ивановского СП входят 35 населенных пунктов.

Административным центром Ивановского сельского поселения является д. Ивановское.

Природные условия.

Климатические условия. Температурно-влажностный режим.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

Геоморфологические характеристики

В геоморфологическом отношении территория приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся  болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Абсолютные отметки поверхности изменяются до 50 м.

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

Геологические и гидрогеологические характеристики

В тектоническом плане описываемый район принадлежит к наиболее крупному элементу дочетвертичной поверхности – главному Девонскому полю.

В геологическом отношении территория расположена в пределах северо-западной части Русской платформы. Сложена ее территория в основании породами кристаллического фундамента (гранитно-гнейсами и гранодиоритами архейского и протерозойского возраста), которые перекрываются мощной толщей осадочных пород верхнепротерозойского, кембрийского, ордовикского, девонского и четвертичного времени.

На подчетвертичную поверхность выходят только образования верхнего девона.

Девонские отложения расчленяются на три литологически различные толщи: нижнюю песчаниковую, среднюю карбонатную и верхнюю пестроцветную.

Девонские отложения перекрываются четвертичными образованиями. Последние имеют повсеместное распространение, и мощность их колеблется от нескольких до 60 м.

В пределах рассматриваемой территории отмечаются осадки московского и Валдайского оледенений. Московские моренные отложения распространены пятнами и нигде на поверхность не выходят. Представлены валунной глиной и суглинком со значительным содержанием грубообломочного материала.

Наиболее широко распространены осадки последнего Валдайского оледенения.

Образования ледниковой формации подразделены на несколько типов: ледниковые отложения, озерно-ледниковые, флювиогляциальные, межморенные и отложения камов и озов.

Морена имеет почти повсеместное распространения. Представлена морена валунными суглинками, глинами, супесями, реже песками с неравномерным содержанием гравийно-галечного материала. Мощность морены от нескольких до 10-15 м.

Флювиогляциальные отложения представлены разнозернистыми песками мощностью 1-5 м.

Несколько большую мощность (до 15 м) имеют флювиогляциальные отложения, образующие озы. Песчано-гравийный материал, слагающий озы, имеет очень невыдержанный гранулометрический состав.

Озерно-ледниковые отложения широко распространены и приурочены к низменным участкам рельефа. В литологическом отношении они представлены ленточными глинами и суглинками. Тонко и мелкозернистыми песками и супесями.

Современные отложения представлены озерно-аллювиальными, озерными, аллювиальными и болотными отложениями.

Новгородская область в гидрогеологическом плане относится к Ленинградскому артезианскому бассейну.

Подземные воды содержатся почти во всех стратиграфических горизонтах, как коренных пород, так и четвертичных отложений. Образуя водоносные горизонты и комплексы.

В четвертичных отложениях подземные воды приурочены к песчаным и супесчаным разностям озерно-аллювиальных, озерно-ледниковых, флювиогляциальных и ледниковых отложений. Общим для подземных вод четвертичных отложений является: неглубокое залегание от 0,5-1,0 м до 8,0 м; характер циркуляции – воды порово-пластовые со свободной поверхностью; источник питания – атмосферные осадки; дренаж водоносных горизонтов, осуществляемый всей речной сетью области; незначительная водообильность отложений – максимальный дебит колодцев не превышает 1 л/сек; уровенный режим, подверженный сезонным колебаниям и зависящий от количества выпадающих атмосферных осадков. Годовая амплитуда колебания уровня подземных вод четвертичных отложений составляет 1-2,5 м.

Вследствие неглубокого залегания подземных вод и хорошей фильтрационной способностью песчаных пород, благоприятствующей проникновению сточных вод, создаются условия для загрязнения вод с поверхности.

Из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощности водоносного горизонта четвертичные отложения не могут рассматриваться как источник централизованного водоснабжения крупных населенных пунктов.

Равнинный характер рельефа способствует застою вод. Широкому развитию болот способствуют: избыточный влажный климат, плоский рельеф, широкое распространение водоупорных пород (глин, суглинков, супесей). Кроме того, к этому приводит зарастание водоемов. Постоянное переувлажнение верхних  горизонтов грунтов приводит к нарушению водно-воздушного режима, к смене растительность и постепенному накоплению торфа.

Заболоченные земли развиты очень широко, что создает трудности для строительного освоения территории.

Грунтами – естественными основаниями фундаментов будут служить в основном рыхлые песчано-глинистые отложения четвертичного возраста: суглинки, глины, супеси, пески. Грунты преимущественно устойчивые, удовлетворяющие требованиям фундирования.

На отдельных  небольших по площади участках могут быть встречены «слабые» грунты, физико-механические свойства которых не удовлетворяют требованиям фундирования. Такими грунтами являются насыпные и «культурные» слои, заторфованные и сильно заиленные отложения, торф, ил.

По совокупности природных факторов рассматриваемая территория является неравноценной для освоения застройкой. Здесь выделяются территории, неблагоприятные и ограниченно благоприятные для строительства. Кроме того, по соображениям планировочного характера выделяются территории, непригодные для застройки.

Район, ограниченно благоприятный для строительства, включает в себя участки моренной и озерно-ледниковой равнины, приуроченные к понижениям рельефа, замкнутым бессточным котловинам. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 10 до 100 м. Уклоны незначительные, до 2 % или отсутствуют.

Сложен район мореной, которая перекрывается позднеледниковыми озерно-ледниковыми ленточными глинами, суглинками, супесями и песками средней мощностью 4-5 и современными отложениями (торфом).

Ленточные глины и суглинки обладают преимущественно мягкопластичной, реже тугопластичной консистенцией и относятся к средне и сильносжимаемым грунтам. Нормативное давление на них в зависимости от влажности составляет 1,25-2,0 кг/см2. При промерзании они подвержены вспучиванию.

При строительстве на грунтах с малой несущей способностью в качестве основания под сооружения необходимо глубокое заложение фундаментов или устройство свайных оснований.

В пределах района широкое развитие имеют заболоченные территории. Район становится благоприятным для градостроительного освоения при условии осушения заболоченных территорий и понижения уровня грунтовых вод.

Инженерно-геологический район, неблагоприятный для строительства, включает в себя озерные и озерно-аллювиальные равнины, болота с залежью торфа мощностью от 2 до 10 м, затапливаемые в периоды паводков прибрежные территории, поймы рек.

Поверхность плоская, местами слабо волнистая, повсеместно заболоченная, с абсолютными отметками от 20 до 50 м. Долины рек выработаны плохо, превышение над окружающей равниной 0,5-7 м.

Отложения отличаются пестротой литологического состава и невыдержанностью отдельных слоев как по мощности, так и по простиранию. Грунтовые воды залегают на глубине от 0,0 до 2,0 м, а в весеннее и осеннее время – у поверхности земли.

Район характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, обусловленными широко развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных участках болот и повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, содержат примеси органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на грунты 0,5-1,5 кг/ см2.

Гидрографическая сеть представлена реками Полисть, Холынья, Порусья, ручьями.

Дальнейшим стадиям проектирования застройки должен предшествовать необходимый комплекс инженерно-геологических исследований.

При строительстве объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Самовольная застройка земельных участков, указанных в части второй настоящей статьи, прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории

3.2.1.  Экономическая база

Ивановское сельское поселение представлено сельскохозяйственными предприятиями:

1. крестьянско-фермерское хозяйство УссМ.А.

2. крестьянско-фермерское хозяйство Федоров А.А.

3. крестьянско-фермерское хозяйство «Святогорша»

4. Фирма «Модуль» д. Кочериново

5. Перерабатывающий сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив  «Дары Святогории»

6. КФХ «Старорусские продукты»

Промышленных предприятий на территории сельского поселения нет.

Предприятия, действующие на территории  поселения

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование предприятий, организаций | Собственник | Вид деятельности | Основные виды продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПК «Старорусский кооператор» | Магазин № 27а д. Святогорша | Торговля | Продукты питания, бытовая химия |

3.2.2.Население

Численность постоянного населения Ивановского сельского поселения  на начало 2022 года составила 940 человека.

Численности постоянного населения

Таблица 3.2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество постоянно поживающего населения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | д. Бабье | 14 | 10 | 13 | 9 | 8 |
| 2. | д. Большие Гривы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | д. Бородино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | д. Борок | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5. | д. Бракловицы | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6. | д. Виджа | 103 | 82 | 86 | 82 | 82 |
| 7. | д. Волышово | 14 | 9 | 13 | 9 | 13 |
| 8. | д. Вошково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | д. Гайново | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | д. Гарижа | 44 | 27 | 29 | 27 | 26 |
| 11. | д. Гусино | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 12. | д. Долга | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 13. | д. Евдокеино | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | д. Забытово | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15. | д. Ивановское | 165 | 150 | 154 | 150 | 146 |
| 16. | д. Кокорино | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | д. Кондратово | 67 | 80 | 80 | 80 | 73 |
| 18. | д. Коньшино | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 19. | д. Котецко | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 20. | д. Кочериново | 69 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 21. | д. Кривец | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 22. | д. Лучки | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 23. | д. Малая Козона | 43 | 35 | 35 | 35 | 33 |
| 24. | д. Ночевалово | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 25. | д. Ратно | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26. | д. Святогорша | 210 | 172 | 181 | 166 | 164 |
| 27. | д. Скрипково | 159 | 167 | 167 | 167 | 166 |
| 28. | д. Толочно | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 29. | д. Трохово | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30. | д. Трошково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | д. Трухново | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 32. | д. Устье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | д. Утушкино | 103 | 91 | 97 | 91 | 89 |
| 34. | д. Хорошово | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 |
| 35. | д. Чижово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 1086 | 962 | 996 | 954 | 940 |

Данные таблицы свидетельствуют, что население только в 3-ех населенных пунктах д. Ивановское, д. Святогорша, д. Скрипково превышает 100. В 4 населенных пунктах проживает более 50 человек, причем в 4 деревнях проживает более 10 человек, и 9 населенных пунктах без постоянно проживающего населения, что не позволят серьезно анализировать их с точки зрения экономического и архитектурного развития.

Вывод: численность населения поселения уменьшается (по сравнению с данными 2014 года уменьшилась на 13,4%).

Присутствие отрицательной динамики общей численности населения Ивановского сельского поселения за последние годы обуславливается естественной убылью. Механическая убыль  населения за период 2014-2021гг. составляет: 146 чел.

На расчетный срок планируется увеличение населения за счет развития индивидуального жилищного строительства и инфраструктуры Ивановского сельского поселения.

В связи с улучшением уровня жизни населения, создания новых рабочих мест и мест проживания, к 2041 году ожидается прибыль населения до 1040 тыс. чел.

3.2.3. Структура земельного фонда и современное использование территории

Таблица 3.3

| № | Категория земель | Существующая площадь, га | Проектируемая площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1430,55 | 1425,53 |  |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 6549,33 | 6554,35 |  |
| 3 | Земли водного фонда | 232 | 232 |  |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 3,65 | 3,65 |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 9948,47 | 9948,47 |  |
|  | Итого | 18164 | 18164 |  |

3.2.4. Жилой фонд

Общий объем жилищного фонда составляет всего: 38121 м2

Сведения о жилищно-коммунальном хозяйстве

Таблица 3.4

| № п/п | Наименование населенного пункта | На 01.01.2022 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число постоянных хозяйств, ед. | Общая жилая площадь, м2 |
| 1. | д. Бабье | 4 | 257,1 |
| 2. | д. Большие Гривы | 0 | 0 |
| 3. | д. Бородино | 2 | 74,5 |
| 4. | д. Борок | 5 | 186,5 |
| 5. | д. Бракловицы | 1 | 76,2 |
| 6. | д. Виджа | 45 | 2197 |
| 7. | д. Волышово | 13 | 460,4 |
| 8. | д. Вошково | 1 | 35 |
| 9. | д. Гайново | 5 | 197 |
| 10. | д. Гарижа | 46 | 1725,6 |
| 11. | д. Гусино | 10 | 455 |
| 12. | д. Долга | 5 | 187,7 |
| 13. | д. Евдокеино | 3 | 96,1 |
| 14. | д. Забытово | 4 | 136,9 |
| 15. | д. Ивановское | 68 | 3832 |
| 16. | д. Кокорино | 3 | 141,3 |
| 17. | д. Кондратово | 71 | 4417 |
| 18. | д. Коньшино | 9 | 381,5 |
| 19. | д. Котецко | 16 | 725,8 |
| 20. | д. Кочериново | 8 | 300,5 |
| 21. | д. Кривец | 67 | 5971,3 |
| 22. | д. Лучки | 8 | 261,1 |
| 23. | д. Малая Козона | 29 | 1989,4 |
| 24. | д. Ночевалово | 11 | 710,5 |
| 25. | д. Ратно | 4 | 288,1 |
| 26. | д. Святогорша | 97 | 4610,6 |
| 27. | д. Скрипково | 78 | 5371 |
| 28. | д. Толочно | 7 | 230,8 |
| 29. | д. Трохово | 3 | 142,8 |
| 30. | д. Трошково | 0 | 0 |
| 31. | д. Трухново | 3 | 109,2 |
| 32. | д. Устье | 0 | 0 |
| 33. | д. Утушкино | 49 | 2282,4 |
| 34. | д. Хорошово | 9 | 270,7 |
| 35. | д. Чижово | 0 | 0 |
|  | Итого | 684 | 38121 |

В целях увеличения объема жилищного строительства необходимо: освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к  инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки.

3.2.5. Культурно-бытовое обслуживание

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

Дошкольные детские учреждения;

Общеобразовательные школы;

Медицинские учреждения;

Аптечные пункты;

Спортивные объекты;

Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Система здравоохранения.

На территории поселения функционирует 3 отделения фельдшерско-акушерский пункт – Старорусская РТМО (филиалы: Ивановский ФАП, Видженский ФАП, Святогоршский ФАП).

Население обеспечено медицинскими учреждениями в наиболее крупных населённых пунктах. Острой проблемой в сфере здравоохранения является отсутствие квалифицированных специалистов.

Система образования.

Сеть образовательных учреждений представлена одним образовательным учреждением: филиал общеобразовательной школы МАОУСШ д. Сусолово в д. Святогорша.

Социальное обеспечение населения.

В настоящее время на территории поселения работают 2  работника социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, которые обслуживают 8 человек.

Культура.

Учреждения культуры территории поселения представлены одним Домом культуры, двумя сельскими библиотеками: филиал Святогоршский СДК  «МАУК Ивановский СДК», Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» (МУК «МЦБ») – библиотека в д. Святогорша и д. Ивановское.

Для организации досуга и занятости населения при учреждениях культуры проводятся различные мероприятия для всех слоёв населения. Большая работа ведётся по сохранению русских традиций и   ремёсел, поддержке мастеров народного творчества, развитию традиционной народной культуры, передаче навыков мастерства молодому поколению, развитию творчества и досуга, привитию интереса к культурному наследию края.

Основное направление деятельности библиотек:

- библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание населения поселения.

Учреждения органов по делам молодежи функционируют на базе библиотек поселения и клубов.

Физическая культура и спорт.

На территории поселения расположены:

- открытая спортивная площадка при МАУК Ивановский СДК и в  д.Кочериново;

-  детские игровые  площадки в д. Ивановское , д. Святогорша,д. Виджа,  д. Кондратово, д. Кочериново, д. Малая Козона, д. Скрипково,  д. Утушкино;

Прочие учреждения.

- 2 отделения связи УФПС Новгородской области «Почта России» в д. Виджа и д. Ивановское;

- 1 православная церковь;

- администрация поселения.

Очистка территории.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов населения осуществляется региональным оператором ООО "ЭкоСервис".

Размещение мест сбора, хранения отходов, контейнеров, площадок для контейнеров определяется эксплуатирующими организациями муниципального образования Ивановское сельское поселение и согласовывается с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе (санитарного надзора).

Количество устанавливаемых контейнеров определяется расчетами накопления отходов. В каждом населенном пункте муниципального образования периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения, проживающего в благоустроенном и неблагоустроенном коммунальном фонде - контейнерная. Вывоз ТБО осуществляется ежемесячно.

Система сбора и вывоза крупногабаритных отходов от населения, проживающего в благоустроенном и неблагоустроенном фонде - бесконтейнерная, вывоз КГО - по графику.

В благоустроенном жилом фонде крупногабаритные отходы вывозятся по графику, специальных площадок для временного хранения этих отходов нет. Как правило, крупногабаритные отходы складируются около площадок временного хранения ТБО. Вывоз жидких отходов от населения осуществляется по заявкам.

Определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, выполнение функционального зонирования территории на основе проведенного анализа с учетом специфики территории (при необходимости указать особенности территории поселения).

В Ивановском сельском поселении сбор и вывоз ТБО осуществляется от собственных хозяйств (физические лица) – населением самостоятельно, путем заключения договоров с организациями, предоставляющими данный вид услуг.

- с территорий общего пользования – Администрация поселения.

- автомобильные дороги местного значения поселения (полоса отвода, придорожные полосы) - (несанкционированные свалки ТБО).

Постановлением Ивановского сельского поселения от 15.12.2021 № 145 (с изм. от 19.09.2022 № 81) утвержден Реестр мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов  на территории Ивановского сельского поселения.

Реестр мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов  на территории Ивановского сельского поселения

Таблица 3.5

| № п/п | Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО |  |  |  | Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО | Данные об источниках образования ТКО (наименование объекта капитального строительства, территории (части территории) поселения, которые складируются отходы на площадке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид площадки Покрытие Тип ограждения | площадь кв.м. | количество контейнеров размещенных / планируемых | объем контейнеров |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | д. Ивановское | Открытая, бетонная плита | 10 | 2 | 0,75 м3 | Администрация Ивановского сельского поселения | Гражданское захоронение д. Ивановское (Только для накопления отходов с территории гражданского захоронения) |
| 2 | д. Андроново | Открытая бетонная плита | 10 | 2 | 0,75 м3 | Администрация Ивановского сельского поселения | Гражданское захоронение д. Андроново (Только для накопления отходов с территории гражданского захоронения) |
| 3 | д. Святогорша | С навесом Бетонная плита профлист | 12 | 4 | 1,1 м3 | Администрация Ивановского сельского поселения | Многоквартирные дома №№ 1,2,3,4 в д.Святогорша |
| 4 | д. Ивановское | открытая асфальт профлист | 12 | 4 | 0,75 м3 | Администрация Ивановского сельского поселения | Жители домов по ул. Центральная (д.37 -54) |
| 5 | д. Утушкино | открытая бетонная плита профлист | 12 | 4 | 1,1 м3 | Администрация Ивановского сельского поселения | Жители домов по ул. Центральная (д.1 -14) (хутор) |
| 6 | д. Виджа | открытая, асфальт профлист | 7,2 | 3 | 1,1 м3 | Администрация Ивановского сельского поселения | Жители домов (№№ 41-50) |

3.3. Инженерная инфраструктура

3.3.1. Водоснабжение

Водоснабжение потребителей Ивановского сельского поселения осуществляется частично из централизованной системы водоснабжения г Старая Русса, переданного на правах аренды ООО Старорусское «ЖКХ» частично из подземных источников водоснабжения, находящихся в казне Старорусского муниципального района.

Водозаборы для водоснабжения г. Старая Русса и пригорода расположены в районах д.д. Дубовицы, Крекша, Мирогоща. Вода поднимаемая из подземного горизонта аккумулируется в резервуарах чистой воды (РЧВ), расположенных на водозаборе в д. Дубовицы, далее насосами II-го подъема вода подается потребителям. Перед подачей потребителям вода дезинфицируется в РЧВ раствором гипохлорита натрия.

Питьевая вода из централизованной системы водоснабжения г. Старая Русса по водоводу Ø 300 мм (проложенному в том числе по землям Ивановского сельского поселения), материал труб - чугун, подается в распределительную сеть мкр. Городок в г. Старая Русса. Питьевая вода из централизованной системы водоснабжения г. Старая Русса также подается потребителям, проживающим в д. Кочериново, д. Малая Козона, д. Скрипково.

Водоснабжение таких населенных пунктов как д. Виджа, д. Ивановское, д. Ночевалово, д. Святогорша, д. Утушкино осуществляется из отдельных централизованных систем водоснабжения, представленных отдельно стоящими артезианскими скважнами, водонапорными башнями и распределительными сетями.

Централизованная  система  горячего  водоснабжения  на  территории сельского поселения отсутствует.

Общая протяженность водопроводных сетей на территории поселения составляет 16 км, количество скважин – 4 ед., водонапорных башен – 6 ед.

Общая протяженность сетей – 13,5 км.

Нормы	водопотребления   для   населения   приняты   согласно   СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. Для населения, проживающего в жилом фонде, оборудованном водопроводом и канализацией, принята норма водопотребления 160 л/сутки на 1 человека. Для населения, проживающего в жилом фонде, оборудованном водопроводом без канализации, принята норма водопотребления 50 л/сутки на 1 человека. Для жилой застройки с использованием воды из колодцев  принята норма водопотребления 50 л/сутки на 1 человека.

Проектом предусматривается ежедневный полив (в течение 120 дней) из водопровода тротуаров, улиц, зелени общего пользования. Суточная норма на полив – 60 л/сут на 1 человека.

Территориальный водный баланс подачи воды представлен в таблице № 3.6.

Таблица 3.6

| № п/п | Населенный пункт | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Годовой объем потребления, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Виджа | 15,46 | 17,16 | 6264,1 |
| 2. | д. Ивановское | 26,44 | 29,35 | 10711,611 |
| 3. | д. Кочериново | 9,28 | 10,3 | 3758,46 |
| 4. | д. Малая Козона | 5,1 | 5,66 | 2067,153 |
| 5. | д. Ночевалово | 3,87 | 4,29 | 1566,025 |
| 6. | д. Святогорша | 28,76 | 31,92 | 11651,226 |
| 7. | д. Скрипково | 23,96 | 26,6 | 9709,355 |
| 8. | д. Утушкино | 15,46 | 17,16 | 6264,1 |
| 9. | Деревни без централизованного водо- снабжения | 26,28 | 29,18 | 10648,97 |
|  | Итого | 154,61 | 171,62 | 62641 |

3.3.2. Водоотведение

В настоящее время в населенных пунктах Ивановского СП сетей канализации не имеется. Общественные здания оборудованы люфт-клозетами, а жилые дома оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

Часть жилых домов оборудованы выгребными ямами, с вывозом нечистот ассенизационными машинами на БОС г. Старая Русса. Водоотведение от существующей застройки Ивановского СП составляет 92,07 м3/сут.

3.3.3. Электроснабжение

Электроснабжение Ивановского СП выполняется от сетей филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» Старорусские электрические сети, Старорусский РЭС.

Эксплуатирующая организация Производственное отделение Старорусские электросети ОАО «МРСК «Северо-Запада» филиала «Новгородэнерго».

Линии 10 кВ, питающие Ивановское СП:

- линия № 5 ПС «Русса» 110/35/10 кВ с трансформаторной мощностью 1901 кВА питает населенные пункты Кочериново, Кондратово, Уьтушкино, Гарижа, Ивановское, Гусино, Ночевалово, Волышово, Толочно;

- линия № 7 ПС «Теремово» 35/10 кВ с трансформаторной мощностью 514 кВА из них Ивановское СП 391 кВА питает населенные пункты Виджа, Долга, котецко, Кривец, Ратно, Трухново;

- линия № 8 ПС «Теремово» 35/10 кВ с трансформаторной мощностью 1753 кВА питает населенные пункты Святогорша, Бабье, Виджа, Лучки, Трохово, Хорошово, Борок, Гривы, Гайново, Коньшино, Бракловицы;

- линия № 10 ПС «Русса» 110/35/10 кВ с трансформаторной мощностью 958 кВА из них Ивановское СП мощностью 320 кВА питает населенные пункты Скрипково, Малая Козона.

Линии, питающие Ивановское СП, в основном выполнены проводами АС. Часть линии № 5 ПС «Русса» выполнена проводом А-50, поэтому эта линия требует реконструкции с заменой провода А-50 на А-70 или АС-50.

Таблица 3.7

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчетный срок |
| 1. | Линия № 5 ПС «Русса», 15 трансформаторов К=0,75 | 1425 | 1711 |
| 2. | Линия № 7 ПС «Теремово», 8 трансформаторов, К=0,8 | 313 | 375 |
| 3. | Линия № 8 ПС «Теремово», 15 трансформаторов, К=0,75 | 1314 | 1578 |
| 4. | Линия № 10 ПС «Русса», 8 трансформаторов К=0,8 | 256 | 307 |
|  | В том числе коммунально-бытовая нагрузка на существующих участках | 626 | 713 |
|  | На новых участках: |  |  |
|  | д. Утушкино | - | 118 |
|  | д. Волышово | - | 148 |
|  | д. Гарижа | - | 409 |
|  | д. Гусино | - | 79,2 |
|  | д. Евдокеино | - | 125 |
|  | д. Забытово | - | 79 |
|  | с. Ивановское | - | 226 |
|  | д. Кондратово | - | 271 |
|  | д. Кочериново | - | 737 |
|  | д. Малая Козона | - | 189 |
|  | д. Ночевалово | - | 116 |
|  | д. Устье | - | 64 |
|  | д. Скрипково | - | 404 |
|  | д. Толочно | - | 135 |
|  | д. Святогорша | - | 209 |
|  | д. Бабье | - | 104 |
|  | д. Бородино | - | 149 |
|  | д. Борок | - | 77 |
|  | д. Бракловицы | - | 75 |
|  | д. Виджа | - | 284 |
|  | д. Гайново | - | 133 |
|  | д. Гривы | - | 55 |
|  | д. Долга | - | 689 |
|  | д. Кокорино | - | 83 |
|  | д. Коньшино | - | 152 |
|  | д. Котецко | - | 217 |
|  | д. Кривец | - | 209 |
|  | д. Лучки | - | 263 |
|  | д. Ратно | - | 325 |
|  | д. Трохово | - | 128 |
|  | д. Трухново | - | 134 |
|  | д. Хорошово | - | 290 |
|  | д. Чижово | - | 67 |
|  | д. Трошково | - | 156 |
|  | Инвестиционные площадки: |  |  |
|  | д. Кочериново | - | 347 |
|  | Западнее д. Утушкино | - | 2801 |
|  | д. Утушкино | - | 1327 |
|  | д. Святогорша | - | 876 |
|  | д. Виджа | - | 120 |

3.3.4. Теплоснабжение

Существующая система теплоснабжения Ивановского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области включает в себя:

1. Котельная  № 7 д.Святогорша, д.6;

2. Тепловые сети от котельной  № 7 д.Святогорша, д.6.

Котельная д.Святогорша отапливает четыре 18-ти квартирных дома.

В д.Скрипково, Кочериново, Кондратово – частично газовое отопление.

Вся жилая застройка поселения имеет печное отопление.

Характеристики потребления тепловой энергии

Таблица 3.8

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |
| Котельная № 7 д.Святогорша, д.6 |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 2,16 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 1,2 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 1,06 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,19 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,32 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,32 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2 | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,06 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,037 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,38 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0,80 |

3.3.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение потребителей поселения на нужды пищеприготовления осуществляется сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок. Газ поступает от газонаполнительной станции Великого Новгорода. Планируется подключение к природному газу новых котельных для теплоснабжения соцкультбыта, котельных инвестиционных площадок.

Согласно государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Старорусского района Новгородской области на 2014-2020 годы» планируется строительство газопровода в д. Скрипково, д. Малая Козона от ул. Молодежная г. Старая Русса до д. Кочериново.

3.3.6. Связь

Населенные пункты Ивановского СП имеют сети телефона с вводами в общественные здания и жилые дома, также имеются сети сотовой связи.

В поселении имеются два почтовых отделения:

- УФПС Новгородской области «Почта России» отделение почтовой связи в д. Виджа и д. Ивановское;

3.4. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.

Общая протяженность уличной сети по территории  Ивановского СП составляет – 16,5 км; ширина покрытия – 6 м.

Основные автотранспортные направления на территории Ивановского СП:

- Большие Боры – Косорово – Святогорша протяженностью 10,142 км, категория – V;

- подъезд к д. Бракловицы протяженностью 1,0 км, тип категория – V;

- подъезд к д. Котецко протяженностью 0,7 км, категория – V;

- мостовой переход у д. Святогорша протяженностью 1,1 км, категория – IV;

- подъезд к д. Виджа протяженностью 0,752 км, категория – V;

- подъезд к д. Утушкино протяженностью 1,55 км, категория – V;

- подъезд к д. Гарижа протяженностью 1,7 км, категория – V;

- подъезд к. Кондратово протяженностью 1,35 км, категория – V;

- подъезд к. Ивановское протяженностью 1,35 км, категория – V;

- подъезд к д. М. Козона протяженностью 1,7 км, категория – V;

- подъезд к д. Ночевалово протяженностью 0,75 км, категория – V.

Основные автодороги на пересечении с естественными преградами (реки и пр.) оборудованы мостовыми сооружениями.

Гаражных комплексов в Ивановском СП нет.

В населенные пункты организованы пригородные автобусные маршруты.

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Параметры автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

Таблица 3.9

| Наименование автодороги | Район | Протяжен-ность (км) | Тип покрытия |  |  | Тех. категория |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асфальто-бетон | гравий | грунт | II | III | IV | V | Вне кат. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Большие Боры - Косорово - Святогорша | ст | 10,142 | 10,142 | - | - | - | - | - | 10,142 | - |
| подъезд к д. Бракловицы | ст | 1,000 | 0,200 | 0,800 | - | - | - | - | 1,000 | - |
| подъезд к д. Виджа | ст | 0,752 | - | 0,752 | - | - | - | - | 0,752 | - |
| подъезд к д. Гарижа | ст | 1,700 | - | 1,100 | 0,600 | - | - | - | 1,100 | 0,600 |
| подъезд к д. Ивановское | ст | 1,350 | 1,350 | - | - | - | - | - | 1,350 |  |
| подъезд к д. Кондратово | ст | 1,350 | 1,300 | 0,050 | - | - | - | - | 1,350 | - |
| подъезд к д. Котецко | ст | 0,700 | 0,700 | - | - | - | - | - | 0,700 | - |
| подъезд к д. Малая Козона | ст | 1,700 | - | 1,500 | 0,200 | - | - | - | 1,500 | 0,200 |
| подъезд к д. Ночевалово | ст | 0,750 | - | - | 0,750 | - | - | - | - | 0,750 |
| подъезд к д. Утушкино | ст | 1,550 | 1,550 | - | - | - | - | - | 1,550 | - |
| Старая Русса - Белебёлка - Ямно – «Шимск - Старая Русса – Холм» | ст | 32,285 | 32,285 | - | - | - | - | 32,285 | - | - |
| Итого |  | 53,279 | 47,527 | 4,202 | 1,550 |  |  | 32,285 | 19,444 | 1,550 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного  значения Старорусского муниципального района

Таблица 3.10

| N п/п | Поселение, наименование дороги | Идентификационный номер автодороги | Протяженность (км.) | Материал покрытия (км.): |  | Наличие сооруже-ний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальт, бетон | грунт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ивановское сельское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | д.Долга-д.Ратно | 49 239 870 ОП МР 096 | 1,184 | - | 1,184 | 1т/п |  |
| 52 | подъезд к д.Хорошево | 49 239 870 ОП МР 097 | 0,2 | - | 0,2 | - |  |
| 53 | подъезд к д.Лучки | 49 239 870 ОП МР 098 | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
| 54 | д.Бракловицы-д.Борок | 49 239 870 ОП МР 099 | 0,8 | - | 0,8 | - |  |
| 55 | подъезд к д.Коньшино | 49 239 870 ОП МР 100 | 1,0 | - | 1,0 | - |  |
| 56 | подъезд к д.Кривец | 49 239 870 ОП МР 101 | 0,659 | - | 0,659 | 2т/п |  |
| 57 | подъезд к кладбищу д.Андроново | 49 239 870 ОП МР 102 | 1,471 | - | 1,471 | 2т/п |  |
| 58 | подъезд к д.Святогорша | 49 239 870 ОП МР 103 | 0,394 | - | 0,394 | 1т/п |  |
| 59 | подъезд к д.Гайново | 49 239 870 ОП МР 104 | 1,6 | - | 1,6 | - |  |
| 61 | подъезд к д.Бабье | 49 239 870 ОП МР 105 | 0,1 | - | 0,1 | 1т/п |  |
| 61 | д.Борок-д.Трохово | 49 239 870 ОП МР 106 | 1,7 | - | 1,7 | - |  |
| 62 | подъезд к д.Гусино | 49 239 873 ОП МР 109 | 0,6 | - | 0,6 | - |  |
| 63 | подъезд к д.Волышово | 49 239 873 ОП МР 110 | 0,305 | - | 0,305 | 2ж/бет трубы |  |
| 64 | подъезд к д.Толочно | 49 239 873 ОП МР 111 | 1,5 | - | 1,5 | - |  |
|  |  | Итого | 11,613 |  |  |  |  |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного  значения Ивановского сельского поселения

Таблица 3.11

| Наименование автомобильной дороги местного значения | Идентификационный номер автомобильной дороги | Протяжённость автомобильной дороги (км) | Материал покрытия | Искусственное сооружение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Бабье | 49 239 873 ОП МП 001 | 0,1 | грунт | - |
| д. Бракловицы | 49 239 873 ОП МП 002 | 0,16 | щебеночно-гравийное |  |
| д. Б.Гривы | 49 239 873 ОП МП 003 | 0,22 | грунт |  |
| д. Борок | 49 239 873 ОП МП 004 | 0,25 | грунт |  |
| д. Волышово | 49 239 873 ОП МП 005 | 0,43 | щебеночно-гравийное | 1 трубо- переезд |
| д. Гайново | 49 239 873 ОП МП 006 | 0,19 | грунт |  |
| д. Гарижа ул. Сиреневая | 49 239 873 ОП МП 007 | 0,3 | грунт |  |
| д. Гарижа ул. Центральная | 49 239 873 ОП МП 008 | 0,205 | грунт |  |
| д. Гарижа ул. Полевая | 49 239 873 ОП МП 009 | 0,145 | грунт |  |
| д. Гусино | 49 239 873 ОП МП 010 | 0,23 | грунт |  |
| д. Долга | 49 239 873 ОП МП 011 | 0,264 | грунт |  |
| д. Евдокеино | 49 239 873 ОП МП 012 | 0,24 | грунт |  |
| д. Забытово | 49 239 873 ОП МП 013 | 0,4 | грунт |  |
| д. Ивановское ул. Центральная | 49 239 873 ОП МП 014 | 0,37 | асфальто-бетон |  |
| д. Ивановское ул. Молодежная | 49 239 873 ОП МП 015 | 0,6 | асфальто-бетон |  |
| д. Коньшино | 49 239 873 ОП МП 016 | 0,3 | грунт |  |
| д. Кондратово ул. Садовая | 49 239 873 ОП МП 017 | 0,34 | асфальто-бетон | 1 трубо-переезд |
| д. Кондратово ул. Речная | 49 239 873 ОП МП 018 | 0,95 | асфальто-бетон |  |
| д. Котецко | 49 239 873 ОП МП 019 | 0,3 | грунт |  |
| д. Кочериново | 49 239 873 ОП МП 020 | 0,22 | грунт |  |
| д. Кривец | 49 239 873 ОП МП 021 | 0,41 | щебеночно-гравийное |  |
| д. Лучки | 49 239 873 ОП МП 022 | 0,3 | грунт | 1 трубо-переезд |
| д. Малая Козона | 49 239 873 ОП МП 023 | 0,73 | грунт | 2 трубо-переезда |
| д. Малая Козона ул. Набережная | 49 239 873 ОП МП 024 | 0,36 | грунт |  |
| д. Ночевалово | 49 239 873 ОП МП 025 | 0,4 | грунт | 1 трубо-переезд |
| д. Ратно | 49 239 873 ОП МП 026 | 0,28 | грунт |  |
| д. Святогорша | 49 239 873 ОП МП 027 | 0,975 | щебеночно-гравийное | 1 трубо-переезд |
| д. Святогорша | 49 239 873 ОП МП 028 | 0,764 | асфальто-бетон |  |
| д. Скрипково ул. Молодежная | 49 239 873 ОП МП 029 | 0,45 | асфальто-бетон | 3 трубо-переезда |
| д. Скрипково ул. Старорусская | 49 239 873 ОП МП 030 | 0,38 | асфальто-бетон | 2 трубо-переезда |
| д. Скрипково ул. Пригородная | 49 239 873 ОП МП 031 | 0,24 | грунт |  |
| д. Скрипково ул. Центральная | 49 239 873 ОП МП 032 | 0,19 | щебеночно-гравийное |  |
| д. Толочно | 49 239 873 ОП МП 033 | 0,17 | грунт |  |
| д. Трохово | 49 239 873 ОП МП 034 | 0,4 | грунт |  |
| д. Трухново | 49 239 873 ОП МП 035 | 0,24 | грунт |  |
| д. Утушкино ул. Центральная | 49 239 873 ОП МП 036 | 0,54 | грунт |  |
| д. Утушкино ул. Солнечная | 49 239 873 ОП МП 037 | 0,17 | грунт |  |
| д. Хорошово | 49 239 873 ОП МП 038 | 0,33 | грунт |  |
| д. Кочериново 1 дор. | 49 239 873 ОП МП 039 | 0,40 | грунт | 1 трубо-переезд |
| подъезд к д.Скрипково | 49 239 873 ОП МП 040 | 0,8 | асфальто-бетон | 6 трубо-переезд |
| ул. Восточная д. Кочериново | 49 239 873 ОП МП 041 | 0,252 | грунт |  |
| ул.Загородная д.Кочериново | 49 239 873 ОП МП 042 | 0,317 | грунт |  |
| ул. Звездная д. Кочериново | 49 239 873 ОП МП 043 | 0,217 | грунт |  |
| д. Кочериново 2 дор. | 49 239 873 ОП МП 044 | 0,42 | грунт |  |
|  | Итого | 15,949 |  |  |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования по территории  Ивановского сельского поселения Старорусского района Новгородской области составляет – 57,294 км; ширина покрытия – 6 м.

Основные автодороги на пересечении с естественными преградами (реки и пр.) оборудованы мостовыми сооружениями.

Гаражные комплексы на территории Ивановского сельского поселения Старорусского района Новгородской области поселение отсутствуют.

В Ивановском сельском поселении Старорусского района Новгородской области организованы пригородные автобусные маршруты.

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Железнодорожный транспорт

На территории поселения отсутствует инфраструктура железнодорожного транспорта. Пассажирские перевозки и грузовые перевозки железнодорожным транспортом не осуществляются.

Воздушный транспорт

На территории поселения отсутствует инфраструктура воздушного транспорта. Пассажирские перевозки и грузовые перевозки воздушным транспортом не осуществляются.

Водный транспорт

На территории поселения отсутствует инфраструктура водного транспорта. Пассажирские перевозки и грузовые перевозки водным транспортом не осуществляются.

Портов и пристаней нет.

Гидротехнических сооружений нет.

Трубопроводный транспорт

По территории поселения проходит магистральный газопровод «Валдай-Псков-Рига-1 нитка».

Трубопроводы нефтепроводов и нефтепродуктопроводов отсутствуют.

3.5. Списки объектов культурного наследия

Наличие культурно-исторических достопримечательностей является дополнительным условием формирования благоприятной рекреационной обстановки.

Историко - культурный каркас представляют монастырские комплексы, храмы, исторические поселения, памятники истории, археологии, архитектуры и искусства, богатое наследие нематериального и устного творчества.

К памятникам истории и культуры в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» относятся:

памятники истории - здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, революционным движением, с Великой Октябрьской социалистической революцией, Гражданской и Великой Отечественной войнами, социалистическим и коммунистическим строительством, укреплением международной солидарности, а также с развитием науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся политических, государственных, военных деятелей, народных героев, деятелей науки, литературы и искусства; захоронения погибших за свободу и независимость Родины;

памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные изваяния, лабиринты, наскальные изображения, старинные предметы, участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов;

памятники градостроительства и архитектуры - архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, кремли, кварталы, площади, улицы, набережные, остатки древней планировки и застройки городов и других населенных пунктов; сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, природные ландшафты;

памятники искусства - произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов искусства;

документальные памятники - акты органов государственной власти и органов государственного управления, другие письменные и графические документы, кинофотодокументы и звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы, записи фольклора и музыки, редкие печатные издания.

Историко-культурный каркас поселения представлен объектами культурного наследия.

Информация об объектах культурного наследия, расположенных на территории МО Ивановское сельское поселение, представлена по материалам Комитета по культуре Новгородской  области.

Перечень объектов культурного наследия на территории Ивановского сельского поселения федерального значения археологического значения

Таблица 3.12

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сопка | - | д. Ивановское |
| 2 | Курган | VIII-X вв. | д. Выставка |
| 3 | Сопка | VIII-X вв. | д. Выставка |

Перечень объектов культурного наследия на территории Ивановского сельского поселения регионального значения

Таблица 3.13

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. | 1941 - 1945 гг. | Новгородская область, Старорусский район,Ивановское сельское поселение, д. Ночевалово, 1,8 км от деревни (территория бывшей деревни Выставка) |
| 2 | Кладбище советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. | 1941–1945 гг. | Новгородская область, Старорусский район,Ивановское сельское поселение, д. Бракловицы, 125 м к северу от деревни |
| 3 | Кладбище советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. | 1941-1945 гг. | Новгородская область, Старорусский район,Ивановское сельское поселение, д. Утушкино, 500 м восточнее деревни |

В соответствии с требованиями федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного значения (памятниках истории и культуры) народов РФ», областного закона Новгородской  области от 25.12.2015г. №140-оз (изм. на 16.10.2017г.) «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры (народов Российской Федерации, расположенных на территории Новгородской  области», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015г. №972, и «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 года №972, выполнение любой хозяйственной деятельности на земельных участках, прилегающих к вышеперечисленным памятникам должно быть предварительно согласовано с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

Согласно требованиям Федерального закона № 4292-1-ФЗ «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» перед проведением любых работ на территории боевых действий необходимо провести обследование местности в целях выявления неизвестных захоронений.

3.6. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 марта 1995 года №33-ФЗ особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

На территории Ивановского сельского поселения расположен один памятника природы регионального значения.

Памятники природы регионального значения на территории

Ивановского сельского поселения

Таблица 3.14

| № п/п | Название памятника природы | Правовой акт об образовании ООПТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отторженец «Кривец» на р. Полисть | Постановление Правительства Новгородской области от 21.03.2022 №133 |

Отторженец «Кривец» на р. Полисть

Памятником природы является наиболее крупный и известный отторженец кембро-ордовинских пород, расположенный в юго-западной части Главного девонского поля Русской платформы по берегам р. Полисть вблизи д. Кривец у ее северной окраины.

Рекой Полисть отторженец разделен на две разные площади части, наибольшая из которых прослеживается на левом берегу реки. Суммарная мощность пород кембрия и ордовика, слагающих отторженец, по данным бурения составляет 35 м, залегание пород от горизонтального до почти вертикального и опрокинутого. Кембрий представлен глинистыми породами плотной серовато-голубого цвета лонтоваской свиты балтийской серии. Ордовик представлен отложениями пакерфтского, леэтского, волховского и кундского горизонтов (нижний отдел) и отложениями таллиннского горизонта (средний отдел). Отложения ордовика у отторженеца вскрываются на левом и правом берегу р. Полисть в 0,3 км к северу от д. Кривец в толще серых алевритов обнажаются известняки и доломиты волховского и кундаского горизонтов. Отторженеу находится среди мощных ледниковых отложений, перекрывающих девонские песчано-глинистые породы.

Памятник природы расположен на землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов, землях лесного фонда.

Памятник природы расположен: Новгородская область, Старорусский район, Ивановское сельское поселение. Местоположение в системе лесоустройства: лесные кварталы 83 (часть), 86 (часть) Астриловского участкового лесничества Старорусского лесничества.

Площадь: 72,24 га.

Профиль: геологический, комплексный геоморфологический.

Назначение: сохранение обнажений горных пород кембрийского ордовикского возрастов, расположенных по обоим берегам р.Полисть, использование территории в научных и учебно-познавательных целях.

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

1. Проведение геологического изучения недр, за исключением геологического изучения, проводимого без существенного нарушения целостности недр, растительного и почвенного покровов.

2. Проведение разведки и добычи полезных ископаемых.

3. Деятельность, влекущая за собой нарушение выходов минералов, геологических обнажений и горных пород.

4. Проведение буровых работ.

5. Проведение взрывных работ.

6. Проведение дноуглубительных и иных работ, связанных с изменением дна и берега водных объектов, влекущих за собой изменения гидрологического режима.

7. Строительство, реконструкция, размещение зданий, строений, сооружений, устройство сплошных ограждений, создание многолетних насаждений, за исключением:

- Случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;

- Реконструкции существующих на момент принятия настоящего Положения линейных объектов, осуществляемой без изменения границ охранных зон таких объектов в сторону их увеличения;

- Возведения некапитальных строений, сооружений при осуществлении рекреационной деятельности на лесных участках, расположенных на территории памятника природы;

- Строительства, реконструкции, размещения зданий, строений, сооружений, устройства сплошных ограждений, создания многолетних насаждений в границах существующих на момент принятия настоящего Положения населенных пунктов.

8. Проведение всех видов рубок, иное уничтожение и повреждение растительности на землях лесного фонда, за исключением:

- Проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, проведения работ, связанных с устройством противопожарных минерализованных полос;

- Случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;

- Осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.7.1-12.7.3 настоящего Положения;

- Лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на которых погибли или повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов.

9.	Складирование и размещение строительных и иных материалов, грунтов, конструкций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 12.7.1-12.7.4, 12.8.1-12.8.4 настоящего Положения.

10.	Заготовка живицы.

11.	Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением осуществления такой деятельности гражданами для собственных нужд.

12. Использование территории для любого сельскохозяйственного использования и производства, включая ведение фермерского и личного подсобного хозяйства, ведение садоводства, огородничества, за исключением случаев, когда такая деятельность осуществляется при землепользовании земельных участков, для которых на момент принятия настоящего Положения установлены целевое назначение (категория земель) и вид разрешенного использования, предусматривающие возможность такого использования территории.

13.	Использование территории для содержания объектов животного мира в полувольных условиях, выпуска их в естественную среду обитания, за исключением случаев сохранения и восстановления природных комплексов и объектов памятника природы.

14.	Интродукция живых организмов.

15. Деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного мира, причинению им вреда, изъятие из среды их обитания, за исключением:

- Случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и восстановлением природных комплексов и объектов памятника природы;

-  Проведения научно-исследовательских работ;

-  Любительского рыболовства;

- Любительской и спортивной охоты, охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;

-  Регулирования численности отдельных объектов животного мира;

- Уничтожения почвенных животных при уничтожении почвы, подстилки (в составе почвы) при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1, подпунктами 7-9.

16. Деятельность, приводящая к изменению среды обитания объектов животного мира и ухудшению условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции.

17. Сбор биологических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в целях научно-исследовательской деятельности.

18. Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением:

- Их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, в водоохранной зоне водных объектов;

- Их движения по дорогам, в том числе лесным, общего и необщего пользования, и стоянки в специально оборудованных местах на территории памятника природы за пределами водоохранной зоны водных объектов.

19. Использование автомототранспортных средств на гусеничном ходу и волокуш.

20. Размещение наружной рекламы, за исключением информационных обозначений границ, режима особой охраны и объектов особой охраны памятника природы.

21. Устройство туристских и иных стоянок за пределами специально предусмотренных для этого мест.

22. Использование открытого огня и разведение костров на территории памятника природы без соблюдения требований пожарной безопасности.

23. Размещение отходов производства и потребления.

3.7. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

При реализации генерального плана поселения в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 30 Закона № 73-ФЗ, земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия» либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

Согласно п. 4 статьи 40 Закона № 73-ФЗ работы по сохранению объекта культурного наследия, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия, проводятся в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 3.1. Закона № 73-ФЗ территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.

Согласно статье 5 Закона № 73-ФЗ земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, необходимо учитывать ограничения на использование земельных участков, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объекта культурного наследия.

Согласно статье 5.1. Закона № 73-ФЗ в границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

В соответствии со статьями 28, 30 Закона № 73-ФЗ в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, земельные участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, подлежат государственной экспертизе.

Историко-культурная экспертиза согласно статьи 31 Закона № 73-ФЗ проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

В соответствии со статьей 45 Закона № 73-ФЗ работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия проводятся на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, указанным в пункте 2 статьи 45 Закона № 73-ФЗ, проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, указанным в пункте 2 статьи 45 Закона № 73-ФЗ, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением.

Согласно статье 13 Закона № 73-ФЗ источниками финансирования мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия являются: федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, внебюджетные поступления, местные бюджеты.

Финансирование мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия за счет средств, получаемых от использования находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и (или) выявленных объектов культурного наследия, осуществляется в порядке, определенном законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в пределах их компетенции.

Согласно пункту 4 статьи 36 Закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

В связи с чем, после направления в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия проводятся археологические полевые дороги.

Согласно статьи 45.1 Закона № 73-ФЗ поиск археологических предметов и их изъятие из мест залегания могут производиться исключительно в составе археологических полевых работ.

Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (далее - археологические полевые работы), проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год разрешения (открытого листа).

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» к полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих работ по увековечиванию памяти погибших, относится осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации.

В целях оптимизации процессов изучения и инвентаризации объектов культурного наследия, рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- инициировать разработку и утверждение в установленном порядке зон охраны объектов культурного наследия;

- инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия (за исключением участков в границах населённых пунктов);

- популяризировать культурное наследие путём установки надписей и обозначений на территории объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия.

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Размещение новой жилой застройки не будет оказывать негативного влияния на территорию поселения, что требуется, однако, подтвердить на следующей стадии проектирования (проект планировки). В частности, потребуется обеспечить новую застройку социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Причем, особенно остро будет стоять вопрос в обеспечении жителей местами в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, а также в качественном водоснабжении. Предполагается строительство новых социальных объектов, отдельные общественные объекты вполне допускается размещать среди жилой застройки. Размещение социальных объектов не приведет к какому-либо негативному влиянию на территорию сельского поселения. Наоборот, появление таких объектов повысит привлекательность территории, как для проживания, так и для инвестиций.

4.1 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Градостроительный регламент использования земельных участков, находящихся в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах устанавливается с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,16,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. от 30.12.2021г.).

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ч.6 ст.67.1 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ, в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

4.2 Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Санитарно-защитные зоны предприятий разных классов опасности устанавливаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 74 г. Москва.

На территории Старорусского муниципального района расположено предприятие АО «123 АРЗ».

В 2015 году АО «123АРЗ» получило положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 29.10.2015 № 78 МО.01.000.Т.000036.10.15, экспертное заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам материалов проектной документации от 28.10.2015 рег. № 58, выданное ФГКУ «985 ЦГСЭН» Министерства обороны Российской Федерации. Граница расчетной санитарно-защитной зоны (с учетом санитарного разрыва) для АО «123 АРЗ» отображена на Карте зон с особыми режимами использования территорий и объектов культурного наследия, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Санитарно-защитная зона  аэродрома распространяется на часть территории Ивановского сельского поселения Старорусского района Новгородской области.

Поскольку требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, а ГОСТ 22283-2014 устанавливает максимально допустимые уровни авиационного шума на вновь проектируемых территориях жилой застройки вблизи существующих аэродромов и аэропортов, а также на территориях жилой застройки городов и поселков городского типа вокруг вновь проектируемых аэродромов и аэропортов, основным планировочным мероприятием будет ограничение на новое строительство жилой и иной нормируемой застройки.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения» и письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.06.2008 № 01/6084-8-32 «О санитарно-защитных зонах для аэропортов» предлагается установить следующий режим использования территории санитарно-защитной зоны:

- запрет нового строительства нормируемых по шуму объектов;

- при проектировании новых объектов необходимо учитывать воздействие аэродрома и разрабатывать шумозащитные мероприятия.

4.3 Охранные зоны

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

1. В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

4) размещать свалки;

5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:

1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны газораспределительных сетей

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

7) разводить огонь и размещать источники огня;

8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

2.	Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 1 и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

3.	Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 1 и 2, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

4.	Исходя из положений Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9 Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.

5. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

1) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

2) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

3) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

4) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

5) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

6) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

6. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

1) возводить любые постройки и сооружения;

2) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

3) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

4) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

5) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

6) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

На территории Ивановского сельского поселения расположена зона с особыми условиями использования территории: зона минимальных расстояний магистрального газопровода «Валдай-Псков-Рига-1 нитка». Режим использования (содержание ограничений использования) установлен постановлением Госстроя СССР от 30.03.1985 г. №30.

4.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого  водоснабжения.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения МО Ивановское сельское поселение являются  подземные водоисточники.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02  и СниП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцами с привлечением соответствующих специалистов и проводится на основании геологических и гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования близлежащих территорий.

4.5 Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей среды установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2021г. №392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.1999г. №972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 06.01.1983г. №19».

1. В границах охранной зоны запрещается:

а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.

2. Ограничения использования земельных участков, предусмотренные пунктом 1 настоящего раздела, являются едиными для всех охранных зон и не могут меняться в зависимости от характеристик стационарного пункта наблюдений или территории, применительно к которым устанавливается охранная зона, за исключением случая, установленного пунктом 3 настоящего раздела

3. При производстве гидрологических и морских гидрометеорологических наблюдений наряду с ограничениями, предусмотренными пунктом 1 настоящего раздела, в границах охранной зоны запрещаются швартовка судов, установка водозаборов и водосбросов, бросание якорей, прохождение с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, сооружение волноломов, проведение водолазных работ, дноуглубительных работ (за исключением работ по содержанию внутренних водных путей), землечерпательных работ и намыв берега, добыча (вылов) водных биологических ресурсов.

4. В пределах охранной зоны не допускается выделение 2 или более территорий (подзон), в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков.

5. Соблюдение установленных в границах охранных зон ограничений является обязательным при использовании земельных участков и водных объектов.

На территории Ивановского сельского поселения Старорусского района Новгородской области расположены 3 пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды, входящих в государственную сеть, относящуюся исключительно к федеральной собственности и находящуюся под охраной государства:

гидрологические посты ГП-1 р. Полисть – д. Утушкино.

На территории Ивановского сельского поселения Старорусского района Новгородской области определена охранная зона вокруг земельных участков находящихся по адресам:

Новгородская область, Старорусский район, Ивановское сельское поселение, площадью 333кв.м, кадастровый номер 53:17:0221712:1;

Новгородская область, Старорусский район, Ивановское сельское поселение, д. Утушкино, площадью 600кв.м, кадастровый номер 53:17:0221501:91;

Новгородская область, Старорусский район, Ивановское сельское поселение, д. Утушкино, площадью 203кв.м, кадастровый номер 53:17:0221501:92.

Предоставление (изъятие) земельных участков и частей акваторий под охранные зоны стационарных пунктов наблюдений производится в соответствии с земельным, водным и лесным законодательством Российской Федерации на основании схем размещения указанных пунктов, утвержденных Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении. На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

4.6 Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со статьей 34 Закона №73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения. Решение о прекращении существования зон охраны указанных объектов культурного наследия принимается федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Зоны охраны объекта культурного наследия прекращают существование без принятия решения о прекращении существования таких зон в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия

В соответствии со статьей 34.1 Закона №73-ФЗ защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Требования органа исполнительной власти Новгородской  области, исполняющего государственные полномочия в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории области.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.

4.7 Придорожные полосы автомобильных дорог.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без предусмотренного частью 8 или 8.2  статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ согласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

В случае, если для размещения объекта капитального строительства требуется подготовка документации по планировке территории, документация по планировке территории, предусматривающая размещение такого объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги, до ее утверждения согласовывается с владельцем автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению. При этом получение согласия на строительство, реконструкцию объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги в соответствии с частью 8  статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ не требуется.

Уведомление о согласии на строительство, реконструкцию предусмотренного частью 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги с документацией по планировке территории, предусматривающей размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги, или об отказе в согласовании строительства, реконструкции такого объекта, документации по планировке территории направляется владельцем автомобильной дороги лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении согласия на строительство, реконструкцию такого объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги или о согласовании документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги, в течение тридцати дней со дня поступления указанного заявления. В уведомлении об отказе в согласовании строительства, реконструкции такого объекта, документации по планировке территории должны быть указаны все причины такого отказа.

Отказ в согласовании строительства, реконструкции предусмотренного частью 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ объекта в границах придорожных полос автомобильных дорог, документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта капитального строительства в границах придорожных полос автомобильных дорог, допускается по следующим основаниям:

1) строительство, реконструкция объекта приведут к ухудшению видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного движения;

2) строительство, реконструкция объекта приведут к невозможности выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;

3) строительство, реконструкция объекта приведут к невозможности реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории.

4.8 Природные территории, территории на которых залегают полезные ископаемые

В соответствии со ст. 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 (ред. от 11.06.2021) «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Самовольная застройка земельных участков, указанных в части второй настоящей статьи, прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

4.9 Приаэродромная территория

В соответствии со ст. 47 Воздушного кодекса Росиийской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 19.12.2022) с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) приаэродромная территория устанавливается актом уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

На приаэродромной территории выделяются следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

7) седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений настоящей статьи. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Определение перечня ограничений использования земельных участков, предусматривающих запрет на строительство, реконструкцию, эксплуатацию отдельных видов объектов капитального строительства в седьмой подзоне приаэродромной территории, осуществляется с учетом возможности применения при строительстве, реконструкции, эксплуатации таких видов объектов мер по предупреждению и (или) устранению негативного физического воздействия и по результатам расчета и оценки рисков для здоровья человека, проведенных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

5. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

5.1 Сведения о планируемых к размещению на территории Ивановского сельского поселения объектов федерального значения

Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации на территории Ивановского сельского поселения размещение объектов федерального значения не планируется.

5.2 Сведения о планируемых к размещению на территории Ивановского сельского поселения объектов регионального значения

В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области, утвержденной Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012г. №370 планируется размещение объекта транспорта (II этап до 2032 года) - строительство обхода г. Старая Русса с юго-западной стороны (со строительством путепровода) протяженностью 11850 км, расположенного в Старорусском районе, Ивановское сельское поселение, Великосельское сельское поселение, Новосельское сельское поселение.

Согласно Региональной программе газификации Новгородской области на 2021-2030 годы, утвержденной Указом губернатора Новгородской области от 13.12.2021г. №636 и Программе развития газоснабжения и газификации Новгородской области на период 2021-2025 годы планируется:

- строительство газопровода межпоселкового г. Старая Русса – с. Поддорье с отводами к населенным пунктам Старорусского и Поддорского районов Новгородской области;

- строительство газопровода межпоселкового г. Старая Русса – д. Большая Витонь с отводами к д. Муравьёво, д. Нагово, д. Кателево, д. Большое Вороново, д. Малое Вороново, д. Лукино, д. Малый Ужин, д. Вересково, д. Волковицы, д. Борисово, д. Устрека, д. Соловско, д. Горка, д. Псижа, д. Пустошь, д. Веряжа, д. Коростынь, д. Мстонь Старорусского и Шимского районов Новгородской области.

6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Согласно Схеме территориального планирования Старорусского муниципального района Новгородской области, утверждённой решением Думы Старорусского муниципального района Новгородской области от 30.11.2012 № 205, на территории Ивановского сельского поселения размещение объектов местного значения поселения не планируется.

7. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Ивановского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию:

Опасные геологические явления

Опасные геологические явления – отсутствуют.

Опасные метеорологические явления

1. сильный ветер, в т.ч. шквал, смерч (Скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и более);

2. мокрый снег, дождь со снегом (Количество осадков - 50 мм и более за 12 ч и менее);

3. сильный ливень (Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее);

4. продолжительные сильные дожди (Количество осадков 100 мм и более за период более 12 ч., но менее 48 ч.);

5. очень сильный снег (Количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч.);

6. крупный град (Диаметр градин - 20 мм и более);

7. сильная метель (Общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек и более и видимости менее 500 м);

8. сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах (Диаметр отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более), обрыв линий электропередач;

9. сильный туман (видимость 50 м и менее);

10. сильный мороз, сильная жара, заморозки, засуха.

Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов.

Опасные гидрологические явления

1. высокие   уровни   воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок);

- подтопление подвесных пешеходных мостов в черте поселения – территории не обнаружены;

- наводнение, паводок - территории не обнаружены;

- образование заторов в период вскрытия рек – территории не обнаружены;

2. низкие уровни воды (низкая межень, понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в течение не менее 10 дней);

3. раннее ледообразование.

Природные пожары

лесные пожары и весенние палы;

торфяные пожары.

Анализ возможных сценариев развития аварий, источниками которых являются опасные природные процессы

Анализ статистических данных за ветровым режимом, позволяет отметить, что в Новгородском муниципальном районе возможны сильные ветры со скорость до 25 м/с.

Вероятность скорости ветра до 25 м/с составляет 0,005.

Для характеристики повреждений и разрушений составлена шкала разрушений.

Шкала повреждений и разрушений, вызываемых ураганами

Таблица 7.1

| Скорость ветра, м/с | Степень опасности | Характеристика повреждений и разрушений |
| --- | --- | --- |
| более 15 | умеренно опасная | Повреждения антенн, повалены отдельные деревья |
| более 30 | опасная | Слабые разрушения. Повреждены линии связи и электропередач. Повалены деревья |
| более 40 | весьма опасная | Средние разрушения. Сорваны отдельные крыши с каркасов домов. Серьезно повреждены линии связи и электропередач. Повалены деревья. |

Характеристика затоплений различного масштаба

Таблица 7.2

| Затопление | Площадь, км2 | Количество населенных пунктов, % | Высота подъема воды, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Малое | 10 | 15-20 | 1,5-2 |
| Среднее | 10-100 | 20-40 | 2-4 |
| Крупное | 100-1000 | 40-95 | 4-6 |
| Катастрофическое | Выше 1000 | 95-100 | 6-14 |

Характеристика опасности подтопления территорий

Таблица 7.3

| Показатели, используемые при оценке степени опасности природного процесса (ОПП) | Категории опасности процессов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чрезвычайно опасные (катастрофические) | весьма опасные | опасные | умеренно опасные |
| Площадная пораженность территории, % | - | 60-70 | 50-60 | 30-40 |
| Скорость подъема уровня подземных вод, м/год | - | Более 1 | 0,5-1 | 0,5 |

В районе таких опасных процессов и явлений, как землетрясения, оползни, сели, лавины, абразии, переработки берегов, карст, суффозии, просадочность пород, наводнения, эрозии, ураганы, смерчи, цунами и т.д. – не наблюдалось.

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий участок расположения муниципального района относится к категории простых.

Социальный риск определяется как отношение разности погибших людей до и после чрезвычайного происшествия к количеству людей, которые могут быть подвержены данному фактору риска (негативные факторы, возникающие при возникновении чрезвычайной ситуации) на 1000 чел.

По результатам статистических данных центра мониторинга и прогнозирования ЧС Главного управления МЧС России по Новгородской области за последние пять лет погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного характера не имелось. Таким образом, территория Ивановского сельского поселения по воздействию природных опасностей находится в области пренебрежительно малых рисков.

Перечень источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории:

Транспортные аварии (катастрофы):

1. крушения и аварии грузовых и пассажирских поездов:

- любой факт крушения поездов;

- повреждения вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которых пострадали люди);

2. кораблекрушение, аварии, повреждения грузовых, пассажирских судов, маломерных судов, повреждение судами береговых, гидротехнических и других объектов:

- аварийный разлив нефти и нефтепродуктов в водные объекты в объеме 1т и более – территории не обнаружены;

- аварийное попадание в водоемы жидких и сыпучих токсичных веществ с превышением ПДК в 5 и более раз - территории не обнаружены;

- затопление, выбрасывание на берег судов в результате шторма, посадка судов на мель - территории не обнаружены;

- столкновение, опрокидывание, затопление, выбрасывание на берег, посадка на мель маломерных судов с гибелью 5 и более человек или пострадавших 10 и более человек - территории не обнаружены;

- аварии на маломерных судах, перевозящих опасные грузы - территории не обнаружены.

На территории Ивановского сельского поселения основными причинами возникновения аварий на речном транспорте являются нарушение правил навигации, технические неисправности плавсредств, сложные метеоусловия, ошибки персонала. Последствиями аварий на речном транспорте могут быть повреждения плавсредств, обусловленные их посадкой на мель.

3. авиационные и ракетно-космические катастрофы и аварии в населенных пунктах и вне аэропортов, стартовых площадок и населенных пунктов:

- падение, разрушение воздушного судна, ракетно-космического изделия (аппарата);

4. аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные дорожно-транспортные аварии и катастрофы):

- аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы — любой факт аварии;

- повреждение 10 и более автотранспортных единиц;

- прекращение движения на данном участке на 12 часов вследствие ДТП – решение об отнесении ДТП к ЧС принимается комиссиями по ЧС органом исполнительной власти субъектов РФ или органом местного самоуправления в зависимости от местности;

- ДТП с тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и более человек).

На территории Ивановского сельского поселения наиболее аварийноопасными автомобильными дорогами являются одна автодорога межмуниципального значения:

- участок автомобильной дороги Яжелбицы-Демянск-Залучье-Старая Русса-Сольцы;

транспортные катастрофы и аварии на мостах, переправах, на железнодорожных переездах:

- любой факт крушения поездов;

- повреждение ж.д. вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которых пострадали люди;

- решение об отнесении к ЧС перерыва в движении по ж.д. магистралям (внутренним путям) принимается комиссиями по ЧС органом исполнительной власти субъектов РФ или органом местного самоуправления на основании рекомендации руководителей предприятий и организаций ж.д. транспорта (речного транспорта);

- аварийный разлив нефти и нефтепродуктов в водные объекты в объеме 5 т и более - территории не обнаружены;

- аварийное попадание в водоемы жидких и сыпучих токсичных веществ с превышением ПДК в 5 и более раз - территории не обнаружены;

- аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы в населенном пункте - территории не обнаружены;

- прекращение движения на данном участке автодорог на 12 часов вследствие ДТП – решение об отнесении ДТП к ЧС принимается комиссиями по ЧС органом исполнительной власти субъектов РФ или органом местного самоуправления в зависимости от местных условий;

- ДТП с тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и более человек);

- повреждено 10 и более автотранспортных единиц.

В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях рассматриваются:

- воспламенение (взрыв) паров ЛВЖ (ГЖ) или СУГ в результате воздействия статического электричества или разгерметизации емкости транспортировки;

- горение пролива ЛВЖ (ГЖ) или СУГ при разгерметизации емкости транспортировки.

Основными причинами, приводящими к разгерметизации емкостей транспортировки могут стать:

- нарушение прочности;

- внешнее механическое повреждение;

- ошибка персонала;

- воздействие природно-климатических факторов.

Нарушение прочности может быть вызвано заводскими дефектами, хрупкостью металла, физическим износом, температурной деформацией, коррозионными процессами.

Внешние механические повреждения возможны вследствие удара, опрокидывания и воздействия поражающих факторов техногенных аварий.

К воздействиям природного характера можно отнести:

- грозовые разряды и разряды статического электричества;

- аномальное понижение (повышение) температуры воздуха;

- сильные ветры и штормовая обстановка.

6.  аварии на магистральных газопроводах;

На территории Ивановского сельского поселения проходит потенциально опасный объект трубопроводного транспорта – МГ ««Валдай-Псков-Рига»:

Анализ аварийных ситуаций на газопроводах, связанных с транспортировкой природного газа, показывает, что наиболее опасным может быть образование облака топливо-воздушной смеси (ТВС) при истечении газа за время, требуемое для включения отключающей арматуры, в случае разрушения газопровода высокого давления. Сценарии развития аварий могут различаться временем истечения газа и расстоянием дрейфа облака ТВС. В качестве основного поражающего фактора рассматриваются воздействие воздушной ударной волны при взрывном превращении облака ТВС. Рассматриваемая ситуация является маловероятной в связи с подземным размещением магистрального газопровода.

В случае разрушения газопровода предусматривается автоматическое или ручное аварийное отключение арматуры. Автоматы аварийного закрытия линейных кранов обеспечивают закрытие арматуры при темпе падения давления в газопроводе на 10 - 15 % в течении времени от 60 до 180 секунд. Период времени, требуемый для ручного закрытия арматуры, составляет до 300 секунд. За это время будет происходить истечение газа в атмосферу с образованием облака ТВС. В 20 % случаев, независимо от характера разгерметизации, облако рассеивается. В остальных случаях происходит воспламенение облака с последующим взрывным превращением.

Пожары и взрывы:

пожары в зданиях, сооружениях, установках (в т.ч.  магистральные газопроводах) производственного назначения;

пожары в зданиях, сооружениях, установках сельскохозяйственного назначения;

пожары в зданиях, сооружениях и помещениях предприятий торговли. Пожары в складских зданиях и сооружениях;

пожары на транспортных средствах (в т.ч.   железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный транспорт);

пожары в зданиях (сооружениях) жилого, административного, учебно-воспитательного, социального, культурно-досугового назначения, здравоохранения;

пожары на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы;

обнаружение неразорвавшихся боеприпасов;

обнаружение (утрата) взрывчатых веществ (боеприпасов);

Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) аварийно- химических опасных веществ (АХОВ).

На данной территории такие объекты отсутствуют.

Возможной опасностью аварии с аварийно-химических опасных веществ (АХОВ) – это транспортировка данных веществ по автомобильным дорогам федерального и регионального значения, а также по железной дороге. По территории Ивановского сельского поселения проходит автомобильная дорога межмуниципального значения Яжелбицы-Демянск-Залучье-Старая Русса-Сольцы.

Характеристика опасных грузов

Таблица 7.4

| Вид опасных грузов | Опасное вещество |  | Вид поражающего фактора при авариях |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Объем транспортировки |  |
| АХОВ | Аммиак | 5 т | Токсическое воздействие |
|  | Хлор | 1 т | Токсическое воздействие |
| ЛВЖ | Бензин | 30 м3 | Тепловое воздействие ударная волна |

Определение зон действия основных поражающих факторов при утечке СУГ, ГСМ и АХОВ на участке автомобильной дороги.

Частота возникновения аварий на автомобильном транспорте, перевозящем опасные вещества (СУГ, ГСМ) с последующей разгерметизацией автоцистерны равна 0,005 год-1.

А).  Утечка ГСМ при разгерметизации автоцистерны.

В результате утечки ГСМ возможно возгорание топлива при наличии источника зажигания и образование взрывоопасных концентраций топливо – воздушной смеси.

Основные поражающие факторы при разливе ГСМ:

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площадке разлива.

Наиболее вероятный сценарий развития аварии может происходить по следующей схеме: повреждение автоцистерны – разлив н/п – пожар пролива.

Наиболее опасный сценарий развития аварии может происходить по следующей схеме: повреждение автоцистерны – разлив н/п – «огненный шар».

Расчет зон воздействия поражающих факторов (воздушной ударной волны и теплового излучения) произведен согласно «Методике оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книги 1,2, МЧС России, 1994 г.).

Определение зон действия основных поражающих факторов при реализации рассмотренных выше сценариев развития аварии с участием ГСМ на автодороге.

Зоны действий основных поражающих факторов при аварийной разгерметизации автомобильной цистерны с ГСМ рассчитаны для условий, представленных в таблице.

Исходные данные для прогнозирования последствий аварии.

Таблица7.5

| Тип топлива | Бензин |
| --- | --- |
| Объем топлива автомобильной цистерны | 40 м3 |
| Класс окружающего пространства (среднезагромажденное) | 3 класс |
| Условия растекания бензина | Свободное |
| Режим взрывного превращения облака | 4 режим |
| Рассмотрен наихудший случай – утечка 80% бензина от объема резервуара с последующим взрывом облака ТВС. |  |

Показатели воздействия на людей теплового излучения при образовании огневого шара.

Таблица 7.6

| Объект | Объем цистерны, м3 | Масса ГСМ, т | Параметры огневого шара. |  |  |  | Показатели поражения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R, м | Т, сек | q, кВт/м2 | Q, Дж/м2 | Степень поражения |
| Автоцистерна | 40 | 24 | 72,115 | 20 | 105,327 | 2,1.106 | Смертельный ожог |

Показатели воздействия на людей теплового излучения пожара пролива.

Таблица 7.7

| Объект | Объем цистерны, м3 | Масса ГСМ, т | Параметры пожара пролива. |  |  |  | Показатели поражения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R, м | Т, сек | q, кВт/м2 | Q, Дж/м2 | Степень поражения |
| Автоцистерна | 40 | 24 | 14,283 | 24 | 138,001 | 3,3.106 | Смертельный ожог |

Вероятности реализации сценариев аварии, связанной с разгерметизацией автоцистерны с ГСМ равны:

Qп.п.= 0,005 х 2,4.10-7=1,2х10-9

Qо.ш.= 0,005 х 2,16.10-8=1,1х10-10

Определяем значения «пробит» - функций и индивидуальный риск с помощью методов приведенных в ГОСТ Р 12.3.047-98 на различных расстояниях от места аварии.

Результаты вычислений.

Таблица 7.8

| Зона | Расстоя-ние | p, кПа | i, Па.с | qо.ш., кВт/м2 | ts,с | qn, кВт/м2 | t,с | Значения «пробит» функции Pr |  |  | Условная вероятность поражения человека |  |  | Rn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Prс.д. | Prо.ш. | Prn | Qnс.д. | Qnо.ш. | Qnn |  |
| Разгерметизация автоцистерны с ГСМ объемом 40 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30 | - | - | 105,327 | 20 | 138,001 | 24 | - | 8,625 | 10,536 | - | 1 | 1 | 1,31.10-9 |

Ожидаемое количество погибших.

Таблица 7.9

| Зона | Расстояние | Число человек в зоне | Условная вероятность поражения человека |  | Ожидаемое число погибших людей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qnn | Qnо.ш. | Nп.п. | Nо.ш. |
| Разгерметизация автоцистерны с ГСМ объемом 40 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30 | 47 (население проживающее вдоль дороги) | 1 | 1 | 47 | 47 |

Вывод: в результате аварии на автодороге, дома, расположенные вдоль дороги попадают в зону действия теплового излучения огненного шара и пожара пролива. Население могут получить смертельные ожоги. Индивидуальный риск для населения составит 1,31.10-9. Коллективный риск для населения – 2,62.10-8.

Б). Утечка СУГ при разгерметизации цистерны.

В результате утечки СУГ возможно образование взрывоопасных концентраций топливовоздушной смеси и их возгорание  при наличии источника зажигания облака или жидкой фазы.

Основные поражающие факторы при разливе СУГ:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площадке разлива.

Наиболее вероятный сценарий развития аварии с возникновением «огненного шара» может происходить по следующей схеме: повреждение автоцистерны – разлив СУГ – вскипание перегретой жидкости и образование паровой фазы – кипение жидкой фазы при соприкосновении с насыпным грунтом и разрушенной автоцистерной – фильтрация паровой фазы через насыпной грунт, разброс грунта; интенсивное смешение паровой фазы с воздухом – рассеяние облака ГВС СУГ (первичное и вторичное облако)  – воспламенение при наличии источника зажигания облака или жидкой фазы + горение пролива и облака ГВС – образование «огненного шара» - воздействие теплового излучения на людей и близлежащие объекты.

Наиболее опасный сценарий развития аварии на объекте может происходить по следующей схеме: повреждение автоцистерны – пролив жидкой фазы на подстилающую поверхность, растекание – пожар пролива – воздействие теплового излучения на людей и близлежащие объекты.

Расчет зон воздействия поражающих факторов (воздушной ударной волны и теплового излучения) произведен согласно «Методике оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книги 1,2, МЧС России, 1994 г.).

Определение зон действия основных поражающих факторов при реализации рассмотренных выше сценариев развития аварии с участием СУГ на автодороге.

Зоны действий основных поражающих факторов при аварийной разгерметизации автомобильной цистерны с СУГ рассчитаны для условий, представленных в таблице.

Исходные данные для прогнозирования последствий аварии.

Таблица 7.10

| Тип топлива | СУГ |
| --- | --- |
| Объем топлива автомобильной цистерны | 16 м3 |
| Класс окружающего пространства (среднезагромажденное) | 3 класс |
| Условия растекания бензина | Свободное |
| Режим взрывного превращения облака | 3 режим |
| Рассмотрен наихудший случай – утечка 80% бензина от объема резервуара с последующим взрывом облака ТВС. |  |

Показатели воздействия на людей теплового излучения  при образовании огневого шара.

Таблица 7.11

| Объект | Объем цистерны, м3 | Масса ГСМ, т | Параметры огневого шара. |  |  |  | Показатели поражения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R, м | Т, сек | q, кВт/м2 | Q, Дж/м2 | Степень поражения |
| Автоцистерна | 16 | 6,784 | 47,71 | 13 | 97,064 | 1,2.106 | Смертельный ожог |

Показатели воздействия на людей теплового излучения пожара пролива.

Таблица 7.12

| Объект | Объем цистерны, м3 | Масса ГСМ, т | Параметры пожара пролива. |  |  |  | Показатели поражения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R, м | Т, сек | q, кВт/м2 | Q, Дж/м2 | Степень поражения |
| Автоцистерна | 16 | 6,784 | 9,031 | 24 | 263,796 | 6,3.106 | Смертельный ожог |

Статистические вероятности различных сценариев развития аварии с выбросом СУГ.

Таблица 7.13

| Сценарии аварии | Вероятность |
| --- | --- |
| Факел Огненный шар Горение пролива Сгорание облака Сгорание с развитием избыточного давления Без горения | 0,0574 0,7039 0,0287 0,1689 0,0119 0,0292 |
| Итого | 1 |

Вероятности реализации сценариев аварии, связанной с разгерметизацией автоцистерны с СУГ равны:

Qп.п.= 0,005 х 0,0287=1,4х10-4

Qо.ш.= 0,005 х 0,7039=3,5х10-3

Определяем значения «пробит» - функций и индивидуальный риск с помощью методов приведенных в ГОСТ Р 12.3.047-98 на различных расстояниях от места аварии.

Результаты вычислений.

Таблица 7.14

| Зона | Расстоя-ние | p, кПа | i, Па.с | qо.ш., кВт/м2 | ts,с | qn, кВт/м2 | t,с | Значения «пробит» функции Pr |  |  | Условная вероятность поражения человека |  |  |  | Rn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Prс.д. | Prо.ш. | Prn | Qnс.д. | Qnо.ш. |  | Qnn |  |
| Разгерметизация автоцистерны с СУГ объемом 16 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30 | - | - | 97,064 | 13 | 263,796 | 24 | - | 7,244 | 12,875 | - |  | 0,98 | 1 | 3,57.10-3 |

Ожидаемое количество погибших.

Таблица 7.15

| Зона | Расстояние | Число человек в зоне | Условная вероятность поражения человека |  | Ожидаемое число погибших людей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qnn | Qnо.ш. | Nп.п. | Nо.ш. |
| Разгерметизация автоцистерны с СУГ объемом 16 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30 | 47 (население проживающее вдоль дороги) | 1 | 0,98 | 47 | 46 |

В). Утечка АХОВ при разгерметизации автоцистерны.

Вероятность аварии при перевозке АХОВ автомобильным транспортом составляет 0,04 год-1.

Наиболее неблагоприятной ситуацией при аварии является разрушение наибольшей емкости (8 м3) с аммиаком и хлором в летнее время при солнечной погоде и устойчивом ветре в сторону жилого сектора.

Наиболее опасный и наиболее вероятный сценарий развития аварии связанной с разгерметизацией автоцистерны с АХОВ может происходить по схеме: разрушение автоцистерны – выброс АХОВ – образование паро-аэрозольного облака – распространение токсичного облака – попадание в зону облака населения – интоксикация людей.

В результате утечки АХОВ возможно образование зон опасных концентраций аммиака и хлора в атмосферном воздухе.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

- величина выброса АХОВ (Qо) – количественное содержание АХОВ в максимальной по объему единичной емкости (технологической, складской, транспортной и т.д.);

- метеорологические условия – инверсия, скорость ветра 1 м/с;

- направление ветра от очага ЧС в сторону жилого сектора;

- температура воздуха + 20оС;

- время от начала аварии – 1 час.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в разделе рассмотрены ситуации аварийных разгерметизацией автоцистерн – разлив: аммиака; сжиженного хлора.

Разлив данных АХОВ сопровождается: образованием зон опасных концентраций аммиака и хлора в атмосферном воздухе.

Определение количественных характеристик выброса АХОВ для расчетов масштабов заражения определяются по их эквивалентным значениям.

Первичное облако – облако АХОВ, образующееся в результате мгновенного (1-3 минуты) перехода в атмосферу части содержимого емкости с АХОВ при ее разрушении. Эквивалентное количество вещества по первичному облаку АХОВ (в тоннах) определяется по формуле:

QЭ1 = К1.К3.К5.К7.Q0

Где: К1 – коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ;

К3 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ;

К5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха;

К7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха;

Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии АХОВ, тонн.

Пороговая токсодоза – ингаляционная токсодоза, вызывающая начальные симптомы поражения.

Вторичное облако – облако АХОВ, образующееся в результате испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности. Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку АХОВ (в тоннах) определяется по формуле:

QЭ2 = (1-К1).К2.К3.К4,К5.К6. К7.Q0/(h.d),

Где: К2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ;

К4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра;

К6 – коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии;

h – толщина слоя АХОВ, м;

d – плотность АХОВ, т/м3.

Расчет глубины зоны возможного заражения первичным (Г1), вторичным (Г2) облаком АХОВ, а также предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс (Гп) при авариях на технических емкостях, хранилищах и на транспорте производится с помощью данных методик.

Определение площади заражения.

Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ определяется по формуле:

Sв = 8,72 . 10-3. Г2. ,

Где: Sв – площадь зоны возможного заражения АХОВ, км2;

Г – глубина зоны возможного заражения, км;

- угловые размеры зоны возможного заражения, град ( при скорости ветра от 0,6 до 1 м/с принимается = 1800).

Площадь зоны фактического заражения рассчитывается по формуле:

Sф = Кв.Г2.N0,2,

Где: Кв – коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, при инверсии – 0,081;

N – время, прошедшее после начала аварии, час.

Определение времени подхода зараженного АХОВ воздуха к объекту.

Время подхода облака АХОВ к заданному объекту зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле:

Т = Х/V,

Где: Х – расстояние от источника заражения до зараженного объекта, км;

V – скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч.

Определение зон действия основных поражающих факторов при реализации рассмотренных выше сценариев развития аварий с участием АХОВ на автодороге.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях рассчитаны для следующих условий:

- емкость автоцистерны с хлором 8,0 м3;

- емкость автоцистерны с аммиаком 8,0 м3;

- происходит разрушение единичной емкости с уровнем заполнения 100%.

По приведенной выше методике, предназначенной для заблаговременного и оперативного прогнозирования масштабов заражения на случай выбросов АХОВ в окружающую среду при авариях на химически опасных объектах проведем расчеты зон заражения парами хлора и аммиака при разгерметизации автоцистерны. Результаты расчетов приведены в таблицах.

Зоны возможного заражения для хлора.

Таблица 7.16

| Параметры | Эквивалентное количество АХОВ в облаке, т | Глубина зоны заражения АХОВ, км | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Первичное облако | 0,518 | 3,216 | 126,505 |
| Вторичное облако | 2,183 | 7,370 | 14,144 |
| Полная |  | 8,978 |  |
| Продолжительность поражающего действия, час | 1 час 29 мин. |  |  |
| Время подхода зараженного воздуха (инверсия. Скорость ветра 1 м/сек) | 1 мин. |  |  |

Зоны возможного заражения для аммиака.

Таблица 7.17

| Параметры | Эквивалентное количество АХОВ в облаке, т | Глубина зоны заражения АХОВ, км | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Первичное облако | 0,009 | 0,340 | 1,222 |
| Вторичное облако | 0,038 | 0,712 | 0,137 |
| Полная |  | 0,882 |  |
| Продолжительность поражающего действия, час | 1 час 21 мин. |  |  |
| Время подхода зараженного воздуха (инверсия. Скорость ветра 1 м/сек) | 1 мин. |  |  |

Вероятность возникновения токсичного облака в результате разгерметизации автоцистерны с АХОВ равна:

Qт.о.= 0,04 х 0,005=2,0х10-4

При отсутствии средств индивидуальной защиты (противогазов) вероятность поражения человека может составить 50%, при полной обеспеченности  - 4%. Таким образом, индивидуальный риск при возникновении химического заражения в результате аварии при отсутствии противогазов составит 1,0.10-4 чел/год, при полной обеспеченности противогазами – 8,0.10-6 чел/год.

Коллективный риск при возникновении химического заражения в результате аварии составит при отсутствии противогазов - 1,4.10-3 чел/год, при полной обеспеченности противогазами – 8,0.10-6 чел/год.

Таблица 7.18

|  |  |  | R, м | Т, сек | q, кВт/м2 | Q, Дж/м2 | Степень поражения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж/д цистерна | 54 | 24,8 | 16,6 | 29 | 11,67 | 5,8.105 | Ожоги 1-й степени |

Определяем значения «пробит» - функций и индивидуальный риск с помощью методов приведенных в ГОСТ Р 12.3.047-98 на различных расстояниях от места аварии.

Результаты вычислений.

Таблица 7.19

| Зона | Расстояние | p, кПа | i, Па.с | qо.ш., кВт/м2 | ts,с | qn, кВт/м2 | t,с | Значения «пробит» функции Pr |  |  | Условная вероятность поражения человека |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Prс.д. | Prо.ш. | Prn | Qnс.д. | Qnо.ш. | Qnn |
| 1 | 250 | 12,78 | 351,28 | 11,83 | 19 | 11,67 | 29 | 4,31 | 1,08 | 2,26 | 0,25 | 0 | 0 |

Статистические вероятности различных сценариев развития аварии с выбросом СУГ.

Таблица 7.20

| Сценарии аварии | Вероятность |
| --- | --- |
| Факел Огненный шар Горение пролива Сгорание облака Сгорание с развитием избыточного давления Без горения | 0,0574 0,7039 0,0287 0,1689 0,0119 0,0292 |
| Итого | 1 |

Вероятности реализации сценариев аварии, связанной с разгерметизацией ж/д цистерны с СУГ равны:

Qп.п.= 3,8.10-7 х 0,0287=1,09х10-8

Qо.ш.= 3,8.10-7х 0,7039=2,67х10-7

Qс.д. = 3,8.10-7х 0,0119=4,52х10-9

Ожидаемое количество погибших.

Таблица 7.21

| Зона | Расстояние | Число человек в зоне | Условная вероятность поражения человека |  |  | Ожидаемое число погибших людей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qnn | Qnо.ш | Qnс.д. | Nп.п. | Nо.ш. | Nс.д. |
| 1 | 250 | 47 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 12 |

Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса, сброса) радиоактивных веществ (РВ).

На данной территории радиационно-опасные объекты отсутствуют.

Возможной опасностью аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ):

- аварии судов и других плавсредств, космических и летательных аппаратов и других транспортных и транспортабельных средств с установленными на борту ядерными реакторами и (или) ядерными материалами, радиационными источниками и радиоактивными веществами;

- аварии с ядерными зарядами, ядерными боеприпасами и ядерным оружием при транспортировке;

Территория Ивановского сельского поселения в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» попадает в зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и зону световой маскировки.

Внезапное обрушение зданий, сооружений, пород.

Аварии на электроэнергетических системах.

Аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения потребителей и населения (Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в жилых кварталах на 1 сутки и более);

Аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей и населения (Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в жилых кварталах на 1 сутки и более);

Выход из строя транспортных электрических контактных сетей;

- воздушные линии электропередач производственного отделения Старорусские электросети ОАО «МРСК «Северо-Запада» филиала «Новгородэнерго» ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (Аварийное отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 1 сутки и более).

На территории Ивановского сельского поселения последствиями аварий на системах жизнеобеспечения могут быть - отключение электроснабжения и водоснабжения как отдельные зданий, так в населенных пунктах.

Гидродинамические аварии

На данной территории отсутствуют гидротехнических сооружения, которые могут привести к данной аварии.

Потенциально опасные объекты (зоны действия поражающих факторов при максимальных по последствиям авариям на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях с учетом данных паспортов безопасности организаций, эксплуатирующих ОПО и ПОО)

На территории Ивановского сельского поселения потенциально опасных объектов не расположено.

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей:

1. особо опасные болезни (холера, чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка Ласса, болезни, вызванные вирусами Мар-бурга и Эбола), (вероятность возникновения крайне мала);

2. опасные кишечные инфекции (болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 1-94) (вероятность возникновения крайне мала);

3. инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии (вероятность возникновения крайне мала);

4. отравления людей (вероятность возникновения крайне мала);

5. эпидемии (вероятность возникновения крайне мала);

Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб:

1. особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных: ящур, бешенство, сибирская язва, леп-тоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония (вероятность возникновения крайне мала);

2.  экзотические   болезни животных и болезни невыясненной (вероятность возникновения крайне мала);

Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса:

1. массовое поражение растений болезнями и вредителями (вероятность возникновения крайне мала);

2. массовое поражение леса болезнями и вредителями (вероятность возникновения крайне мала);

Крупные террористические акты

Перечень требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселения.

Требования пожарной безопасности при территориальном планировании Ивановского сельского поселения регламентируются техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ и СП 11.13130.2009, утвержденное приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 181 и зарегистрированное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. С учетом требований технического регламента разрабатываются проекты планировок населенных пунктов или их частей, проекты отдельных зданий, сооружений, промпредприятий и т.д.

Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, учитывающими требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями, пожарной безопасности, установленные главами 16, 17 раздала 2 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент т требованиях пожарной безопасности».

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары.

3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

5. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Пожаротушение в населенных пунктах Ивановского сельского поселения осуществляется от существующих естественных и искусственных водоемов.

Для обеспечения противопожарных требований во всех деревнях при необходимости предусматривается строительство пожарных водоёмов или резервуаров в радиусе 150-200 м от обслуживаемых зданий.

Пожаротушение в населенных пунктах Ивановского сельского поселения осуществляется от существующих естественных и искусственных водоемов.

Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения

Таблица 7.22

| № п/п | Населенный пункт | Приблизительный объем (куб.м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скрипково | 300 |
| 2 | Скрипково | 500 |
| 3 | Кондратово |  |
| 4 | Кондратово | 200 |
| 5 | Утушкино | 100 |
| 6 | Утушкино | 100 |
| 7 | Ивановское | 200 |
| 8 | Ивановское | 300 |
| 9 | Виджа | 200 |
| 10 | Виджа |  |
| 11 | Святогорша | 200 |
| 12 | Святогорша | 100 |

При строительстве водопроводных сетей необходимо создать условия для обеспечения территории пожарными гидрантами.

При новой застройке населенных пунктов необходимо дополнительно обеспечить территорию источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Общую вместимость водоемов необходимо принимать из расчета не менее 3000 куб.м на 1 кв.м. территории.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями

Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты

1. Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

2. Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов, предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, использующих газ в качестве топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений и коммуникаций, приведены в таблицах 19 и 20 приложения к Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ.

3. При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной вместимостью по 50 кубических метров противопожарные расстояния до зданий и сооружений (жилых, общественных, производственных), не относящихся к газонаполнительным станциям, допускается уменьшать для надземных резервуаров до 100 метров, для подземных - до 50 метров.

4. Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионов, рынков, парков, жилых домов), а также до границ земельных участков образовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа следует увеличить в два раза по сравнению с расстояниями, указанными в таблице 20 приложения к Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, независимо от количества мест.

Требования пожарной безопасности к поселениям и городским окргуам по размещению подразделений пожарной охраны

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта или производственного объекта определяются на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара.

Определение мест дислокации подразделений пожарной охраны начинается с составления списка объектов предполагаемого пожара, расположенных на территории населенного пункта или производственного объекта.

Для каждого объекта предполагаемого пожара рассчитывается максимально допустимое расстояние от него до ближайшего пожарного депо в зависимости от цели выезда дежурного караула на пожар и выбранной схемы его развития.

Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяется для одной или одновременно нескольких из нижеприведенных целей выезда подразделений пожарной охраны на пожар:

- ликвидация пожара прежде, чем его площадь превысит площадь, которую может потушить один дежурный караул.

- ликвидация пожара прежде, чем наступит предел огнестойкости строительных конструкций в помещении пожара;

- ликвидация пожара прежде, чем опасные факторы пожара достигнут критических для жизни людей значений.

Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяют для одной из выбранных схем развития пожара:

а) горение твердых веществ и материалов на площади в виде круга;

б) горение твердых веществ и материалов на площади в виде полосы с постоянной шириной;

в) горение свободно растекающихся легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), а также расплавов твердых горючих материалов;

г) горение ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов на постоянной площади (в обваловании).

Расчет максимально допустимого расстояния осуществляется в следующей последовательности:

- выбор наиболее пожароопасного помещения на объекте предполагаемого пожара (определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из помещений при пожаре), для сооружения осуществляется выбор варианта, при котором реализуется наибольшая площадь возможного пожара

- выбор наиболее пожароопасного вида горючего вещества или материала в помещении (определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из помещения при пожаре для случаев горения различных веществ и материалов в этом помещении), для сооружения осуществляется выбор горючего вещества или материала, при горении которого реализуется наибольшая площадь возможного пожара;

- выбор схемы развития пожара;

- выбор цели (ей) выезда на пожар дежурного караула подразделения пожарной охраны;

- расчет максимально допустимого расстояния по методике, приведенной в разделе 5 СП 11.13130.2009.

По величине максимально допустимого расстояния для каждого рассматриваемого объекта предполагаемого пожара на территории населенного пункта или производственного объекта определяется (очерчивается) пространственная зона допустимого размещения подразделения пожарной охраны (пожарного депо). Тем самым определяется территория потенциально возможной дислокации подразделения пожарной охраны для защиты рассматриваемого объекта предполагаемого пожара.

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны определяют по областям пересечения пространственных зон потенциально возможного размещения пожарных депо для всей совокупности объектов предполагаемого пожара по методике, приведенной в разделе 6 СП 11.13130.2009.

Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и других населенных пунктов определяется в соответствии с прил. 1 и 7 НПБ 101-95.

Учитывая то, что исходные данные на размещение проектируемых пожарных депо - поэтому использование Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, Свода правил 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны» определяющей порядок и методику определения мест дислокации подразделений пожарной охраны, а также соблюдения норматива по прибытию первого пожарного подразделения к месту вызова в городских поселениях, городских округах и сельских поселениях — не представляется возможным.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах от 30.06.2007г. №417 правила пожарной безопасности в лесах для каждого лесного района устанавливаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

а) предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

б) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

в) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

г) иные меры пожарной безопасности в лесах.

Правилами пожарной безопасности в лесах от 30.06.2007г. №417 установлены требования пожарной безопасности.

Инженерная подготовка территории

Архитектурно-планировочные решения проекта учитывают природные и техногенные факторы, намечают следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, малых архитектурных форм, павильонов, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам, то есть «вертикальная планировка», что непосредственно связано с организацией поверхностного стока дождевых и талых вод

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней

- рекультивация - техническая и биологическая – территории

- вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового рельефа с различными его формами.

Все вопросы инженерной подготовки разрабатываются в комплексе и в тесной увязке с общим планировочным решением. Предварительными работами являются: проведение санитарно-гигиенических мероприятий по очистке территории, грубая, или первичная, планировка, выравнивание территории или отдельных ее участков.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах» при строительстве объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Самовольная застройка земельных участков, указанных в части второй настоящей статьи, прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Материалы по обоснованию разрабатываемого проекта планировки территории в графической части обязательно должны отображать в составе схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, предусматриваемые мероприятия по обеспечению сохранности имеющейся мелиоративной системы.

8.  Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённых пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ

Таблица 8.1

| Кадастровый номер земельного участка | Местоположение | Площадь, га | Категория земель, функциональные зоны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предыдущие | новые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Включение земельных участков в границы населенных пунктов |  |  |  |  |
| 53:17:0221707:192 | д. Утушкино | 2,6880 | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Фун. зона – Зона сельскохозяйственного использования | Категория – Земли населенных пунктов Фун. зона – Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Исключение земельных участков в границы населенных пунктов |  |  |  |  |
| 53:17:0212121:27 | из д. Котецко | 1,2106 | Категория – Земли населенных пунктов Фун. зона – Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Категория – Земли сельскохозяйственного назначения Фун. зона – Зона сельскохозяйственных угодий |
| 53:17:0212121:26 |  | 1,5744 |  |  |
| 53:17:0212121:29 |  | 1,1364 |  |  |
| 53:17:0212121:28 |  | 1,3537 |  |  |
| часть квартала 53:17:0212121 |  | 2,4327 |  |  |

8.1. Обоснование изменений границ населенных пунктов, в связи с включением и (или) исключением земельных участков

8.1.1 Включение земельных участков в границы населенных пунктов

д. Утушкино

Изменениями в Генеральный план предусмотрено изменение функциональной зоны земельного участка с кадстровым номером 53:17:0221707:192 с «Зона сельскохозяйственного использования» на «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» в д. Утушкино.

Таблица 8.2

| № п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53:17:0221707:192 | Земли населенных пунктов | 2,6880 |  |

Изменение функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного использования» на «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» земельного участка с кадастровым номером 53:17:0221707:192 осуществляется на основании предложения по внесению изменений от Карпова Игоря Михайловича.

рис. 8.4 фрагмент карты зон с сособыми условиями использования территории

в части включения земельного участка в границы населенного пункта д. Утушкино

Земельный участок не входит в официальный перечень участков земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, утв. Распоряжением Администрации Новгородской области от 28 марта 2013 г. N 115-рз "Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых на территории Новгородской области для других целей не допускается".

Земельный участок с кадастровым номером 53:17:0221707:192 предоставлен «для дачного строительства», категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Согласно сведениям государственного реестра недвижимости кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 53:17:0221707:192 составляет 2067878 руб. 40 коп.

В соответствии с письмом ФГБУ «Управление «Новгородмелиоводхоз» от 08.08.2022 № 734 земельный участок расположен на немелиорированных землях. (Приложение 2)

По проведенным испытаниям и полученными результатами по определенным химическим показателям почву участка можно отнести к среднему уровню обеспеченности питательными элементами, за исключением органического вещества согласно письма ФГБУ «САС «Новгородская» от 13.10.2022г. № 251 «Агрохимическая характеристика почвы земельного участка». (Приложение 3)

На территории, включаемой в состав населенного пункта д. Утушкино расположен и зарегистрирован жилой дом с кадастровым номером 53:17:0221707:190. На прилегающем к нему участке расположено действующее фермерское хозяйство «КФХ Усс Мария Андреевна» на территории, которой находится ферма, теплицы, пасека, хозяйственные постройки, ремонтная зона. К данной территории построена и обслуживается собственниками земельного участка автомобильная дорога с твёрдым грунтовым покрытием, проведено электричество (ЛЭП 100кВт), также расположена своя отдельная подстанция.

Фермерское хозяйство «КФХ Усс Мария Андреевна» занимается разведением якутских коров, которые являются национальным достоянием и занесены в красную книгу, так как их всего 2500 голов в мире. Так же содержит и другие породы коров, сырного направления, Джерсейская порода, Швицкая, Латвийская. Из молока производят сыр, творог, масло, сметану, кисло-молочную продукцию. Якутские коровы находятся на учёте в едином реестре. Фермерское хозяйство приглашали на международную выставку сельского хозяйства в Париж, с якутскими коровами.

В дальнейшем планируется большая сыроварня по производству сыров твёрдых и мягких сортов, уже построено отдельное помещение под сыроварню, и консервный цех, на территории жилого дома, в цокольном этаже. Так же планируется цех по производству мясных и рыбных полуфабрикатов, выращивание прудовых видов рыбы, коптильня и вялка, строительство ещё нескольких теплиц и сенных сараев.

В Министерство сельского хозяйства Российской Федерации добавляет, что наряду с экономическими и социальными факторами большое внимание необходимо уделять развитию самоуправления на сельских территориях. Развитие и расширение сельских поселений и территорий позволяет частично решить задачу развития сельского хозяйства в Российской Федерации, а это экономическая и продовольственная безопасность нашего государства. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве должно вырасти с 49 тысяч в 2021 году до 134 тысяч к окончанию программы в 2024 году. При формировании новых поселков особое внимание уделяется поддержке фермерства. Жилые и производственные здания и сооружения семейных ферм и крестьянских хозяйств необходимо концентрировать на одном минимальном участке застройки в целях удобства и экономии производственных площадей, выделяя его на менее плодородных почвах, а производство товарной продукции полеводства и кормов намечать на лучших землях.

Создание сельских усадеб - перспективное направление на пути возрождения малых населенных пунктов. Сельская усадьба – это земельный участок площадью от 0,5 до 5 гектаров с находящимся на нем домом, хозяйственными постройками, сооружениями, производственными объектами, иным имуществом, на котором субъект малого предпринимательства организует ведение хозяйственной деятельности по производству сельскохозяйственной продукции. Под регистрацией субъекта малого предпринимательства в данном законе понимается регистрация физического лица, создавшего крестьянское (фермерское) хозяйство, по месту постоянного проживания. Субъектом малого предпринимательства для организации сельской усадьбы выступает крестьянское (фермерское) хозяйство. В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего деятельность без образования юридического лица, признается предпринимателем с момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. Постановка на учет в налоговых органах физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется по месту жительства физического лица (часть 1 статья 83 Налогового кодекса Российской Федерации). Все это призвано способствовать возрождению, сохранению и развитию исчезающих сел и хуторов, созданию в них благоприятных условий для занятости и, роста доходов, жителей, повышению эффективности использования земли.

8.1.2 Исключение земельных участков из границ населенных пунктов

д. Котецко

Изменениями в Генеральный план предусмотрено изменение функциональной зоны земельных участков с кадастровыми номерами 53:17:0212121:27, 53:17:0212121:26, 53:17:0212121:29, 53:17:0212121:28 и часть квартала 53:17:0212121 с «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на «Зона сельскохозяйственного использования» в д. Котецко.

Таблица 8.3

| № п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53:17:0212121:27 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1,2106 |  |
|  | 53:17:0212121:26 |  | 1,5744 |  |
|  | 53:17:0212121:29 |  | 1,1364 |  |
|  | 53:17:0212121:28 |  | 1,3537 |  |
|  | часть квартала 53:17:0212121 |  | 2,4327 |  |
|  | ИТОГО: |  | 7,7078 |  |

Изменение функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на «Зона сельскохозяйственного использования» земельных участков с кадастровыми номерами 53:17:0212121:27, 53:17:0212121:26, 53:17:0212121:29, 53:17:0212121:28 осуществляется на основании предложений по внесению изменений от Красиковой Анны Владимировны и Охрименко Ларисы Анатольевны.

рис. 8.15 фрагмент карты зон с особыми условиями использования территории в части включения земельного участка в границы населенного пункта д. Котецко

9.Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

На территории Ивановского сельского поселения отсутствуют территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

10. Основные технико-экономические показатели

Таблица 10.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Территория |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 18164 | 18164 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | - | - |
| 3. | Общая площадь земель в границах застройки | га | 1430,55 | 1425,53 |
|  |  | % | 7,87 | 7,85 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1. | Жилая зона | га | 1370,96 | 1370,71 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 95,83 | 96,15 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1.1. | Зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.1.2. | зона жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.1.3. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1370,96 | 1370,71 |
|  |  | % | 95,83 | 96,15 |
| 3.1.4. | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.1.6. | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.1.7. | иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2. | Общественно-деловая зона | га | 5,65 | 5,65 |
|  |  | % | 0,39 | 0,40 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.2.1. | зона административно-делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2.2. | зона социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2.3. | зона торгового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2.4. | зона учебно-образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2.5. | зона культурно-досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2.6. | зона спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2.7. | зона здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2.8. | зона соцобеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2.9. | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2.10. | иные административно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.3. | Производственная зона | га | 34,39 | 34,39 |
|  |  | % | 2,4 | 2,41 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.3.1. | зона промышленности | га | 3,65 | 3,65 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 |
| 3.3.2. | зона коммунально-складского назначения | га | 34,39 | 34,39 |
|  |  | % | 2,4 | 2,41 |
| 3.3.3. | иные производственные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.4. | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.4.1. | энергообеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.4.2. | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.4.3. | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.4.4. | зона технического обслуживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.4.5. | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.5. | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.5.1. | зона внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.5.2. | зона городского (поселкового) транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.5.3. | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.5.4. | зона улично-дорожной сети | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.5.5. | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.6. | Рекреационные зоны | га | 9948,47 | 9948,47 |
|  |  | % | 54,8 | 54,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.6.1. | зона мест общего пользования | га | 16,31 | 16,31 |
|  |  | % | 1,1 | 1,1 |
| 3.6.2. | зона городских (сельских) природных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.6.3. | иные рекреационные зоны | га | 24,07 | 24,07 |
|  |  | % | 1,68 | 1,60 |
| 3.7. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 6549,33 | 6474,89 |
|  |  | % | 36,0 | 35,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.7.1. | зона сельскохозяйственных угодий | га | 6549,33 | 6554,35 |
|  |  | % | 36,0 | 36,08 |
| 3.7.2. | зона животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.7.3. | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.8. | Зона специального назначения | га | 5,10 | 5,10 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.8.1. | зона ритуального назначения | га | 5,10 | 5,10 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 |
| 3.8.2. | зона складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.8.3. | иные зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.9. | Зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.9.1. | зона оборонного значения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.9.2. | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.9.3. | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.10. | Зона акваторий | га | 232 | 232 |
|  |  | % | 1,3 | 1,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.10.1. | зона государственных акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.10.2. | городские (поселковые) акватории | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.10.3. | иные зоны акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.11. | Зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.11.1. | зона перспективного освоения (по генеральному плану) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.11.2 | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.11.3. | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.11.4. | Иные зоны, в том числе: фонда перераспределения городских (сельских) земель, пригородные зоны и другие | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| II. | Население |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения | чел. | 940 | 1040 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 11 |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 0,66 | 0,73 |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | - | - |
|  |  | % | - | - |
| III. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | м2/чел. | 40,5 | 30,77 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ, тыс. м2 | 38,121 | 82,721 |
|  |  | кол-во домов | 684 | 1130 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 2.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
|  | в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 4.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м | 40,5 | 30,77 |
|  |  | кол-во домов | 38,121 | 82,721 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 684 | 1130 |
|  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 5.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| IV. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения | объект на поселение | 1 | 1 |
| 2. | объекты здравоохранения | объект на поселение | 3 | 3 |
| 3. | объекты социального обеспечения | объект на поселение | - | - |
| 4. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект на поселение | 2 | 2 |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения | объект на поселение | 3 | 3 |
| 6. | объекты торгового назначения | объект на поселение | 2 | 2 |
| 7. | объекты общественного питания | объект на поселение | - | - |
| 8. | организации и учреждения управления | объект на поселение | 1 | 1 |
| 9. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | - | - |
| 10. | объекты бытового обслуживания | объект на поселение | - | - |
| 11. | объекты связи | объект на поселение | 2 | 2 |
| 12. | объекты специального назначения | объект на поселение | - | - |
| V. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 27,6 | 27,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |
|  | - главных улиц | км | - | - |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | - | - |
| VI. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 1. | водоснабжение | тыс.куб.м/в сутки | - | - |
| 2. | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс.куб.м/в сутки | 0,171 | 2,152 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.куб.м/в сутки | 0,119 | 1,758 |
|  | - на производственные нужды | тыс.куб.м/в сутки | 0,052 | 0,394 |
| 3. | вторичное использование воды | % | - | - |
| 3.1. | производительность водозаборных сооружений | тыс.куб.м/в сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс.куб.м/в сутки | - | - |
| 3.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 148,19 | 161,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 113,98 | 131,96 |
| 4. | протяженность сетей водоснабжения | км | 13,5 | - |
| 5. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс.куб.м/в сутки | 0,092 | 3,038 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.куб.м/в сутки | 0,092 | 2,776 |
|  | - производственные сточные воды | тыс.куб.м/в сутки | - | 0,262 |
| 6. | производительность очистных сооружений канализации | тыс.куб.м/в сутки | - | - |
| 6.1. | протяженность сетей канализации | км | - | - |
| 7. | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.1. | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн.кВт.ч./в год | 17,53 | 64,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн.кВт.ч./в год | 14,21 | 24,66 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч./в год | 3,32 | 39,4 |
| 7.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | 16791 | 5306 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч. | 3180 | 3264 |
| 7.3. | источники покрытия электронагрузок: | МВт | 54,1 | 54,1 |
| 7.4. | протяженность сетей | км | 91,12 | По ТУ |
| 8. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 8.1. | потребление тепла - всего | Гкал/год | - | 304800 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 250560 |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год | - | 54240 |
| 8.2. | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | 10,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, ACT) | Гкал/час | 0,1 | 10,3 |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | 100 |
| 8.3. | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 120,6 |
| 8.4. | протяженность сетей | км | 0,3 | - |
| 9. | Газоснабжение |  |  |  |
| 9.1. | удельный вес газа в топливном балансе города | % | - | 100 |
| 9.2. | потребление газа - всего | млн.куб.м/год | - | 4,281 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн.куб.м/год | - | 4,24 |
|  | - на производственные нужды | млн.куб.м/год | - | 0,041 |
| 9.3. | источники подачи газа | млн.куб.м/год | - | - |
| 9.4. | протяженность сетей | км | - | 42,4 |
| 10. | Связь |  |  |  |
| 10.1. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 10.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - |
| VII. | Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |  |  |  |
| 1. | всего | млн.руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн.руб. | - | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн.руб. | - | - |
|  | - производственная сфера | млн.руб. | - | - |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн.руб. | - | - |
|  | - инженерное оборудование | млн.руб. | - | - |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн.руб. | - | - |
| 2. | удельные затраты: |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс.руб. | - | - |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс.руб. | - | - |
|  | - на 1 га территории | тыс.руб. | - | - |