Российская Федерация

Новгородская область Старорусский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.11.2018 №  141

д. Ивановское

Об утверждении  Программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

Ивановского сельского поселения

на 2018-2027 годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»	 Совет депутатов Ивановского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ивановского сельского поселения на 2018-2027 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ивановский вестник» и на официальном сайте Администрации Ивановского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения	Д.В. Михайлов

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета Депутатов

Ивановского сельского поселения

от  30.11.2018  № 141

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ивановского сельского поселения на 2018-2027 годы»

Раздел 1. Введение

Жилищно-коммунальная сфера - это основа для развития инфраструктуры каждого города,  населённого пункта России, основа экономического и социального развития, основа политической стабильности.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ивановского сельского поселения на 2018 - 2027 годы» (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твёрдых коммунальных отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния сельского поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Раздел 2.Перечень сокращений, используемых в программе:

1.КНС - канализационная насосная станция;

2.АС - артезианская скважина;

3.ОС - очистная станция;

4.ТКО - твёрдые коммунальные отходы;

5.МТР - материально-технические ресурсы;

6.СЗЗ – санитарно-защитная зона;

7.ВЛ - воздушная линия электропередач;

8.ТП - трансформаторная подстанция;

9.КЛ - кабельные линии электропередач;

10.ГРС - газораспределительная станция;

11.ГРП - газораспределительный пункт;

12.УК - управляющие компании;

13.ОКК - организации коммунального комплекса;

14.ЖКУ - жилищно-коммунальные услуги.

Раздел 3.Паспорт программы

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Старорусский муниципальный район |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Ивановского сельского поселения |
| Цели Программы | Качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей путём строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем Перспективное планирование развития систем Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Целевые показатели | Система электроснабжения: - повышение надежности, качества и бесперебойности электроснабжения; - повышение доступности услуг по электроснабжению для существующих и перспективных потребителей. Система теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - повышение доступности услуг по теплоснабжению для перспективных потребителей; - увеличение доли объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета; - снижение доли ветхих и аварийных сетей; - увеличение резерва на источниках теплоснабжения; - приведение потерь при транспортировке к нормативным значениям; - внедрение энергосберегающих технологий; - повышение качества теплоносителя. Система водоснабжения: - повышение надежности, качества и бесперебойности водоснабжения; - повышение доступности услуг по водоснабжению для существующих и перспективных абонентов; - увеличение доли объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета; - снижение доли ветхих и аварийных сетей; - увеличение резерва на источниках водоснабжения; - снижение потерь при транспортировке; - внедрение энергосберегающих технологий; - повышение качества воды, отпускаемой абонентам. Система водоотведения: - повышение надежности и качества услуг по водоотведению и очистки стоков; - повышение доступности услуг по водоотведению для существующих и перспективных абонентов; - снижение доли ветхих и аварийных сетей; - увеличение резерва основного оборудования; - снижение несанкционированных сбросов стоков и ликвидация неэффективного оборудования; - внедрение энергосберегающих технологий; - повышение качества очищенных бытовых стоков. Система сбора и утилизации твердых бытовых отходов: - повышение надежности, качества и бесперебойности по сбору, утилизации твердых бытовых отходов; - повышение доступности услуг для существующих и перспективных абонентов; - внедрение энергосберегающих технологий; - ликвидация несанкционированных свалок ТКО; - снижение вредных факторов для окружающей среды; - повышение качества по переработке твердых бытовых отходов. Система газоснабжения: - повышение надежности, качества и бесперебойности газоснабжения; - внедрение энергосберегающих технологий; - повышение контроля. |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации 2018-2027 годы |
| Объёмы требуемых капитальных вложений | Финансирование Программы будет осуществляться из следующих источников: средства бюджетов всех уровней, инвестирование организациями коммунального комплекса. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения, в установленном порядке вносятся изменения. Объёмы финансирования Программы до 2027 года носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на соответствующий год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Создание системы коммунальной инфраструктуры района, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, отвечающей экологическим требованиям; изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 65% в 2018 году до 55% в 2027 году; повышение жизненного уровня и социального статуса населения поселения; создание резервных мощностей газоснабжения в центрах инвестиционной активности |

Раздел 4.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

4.1.Общая характеристика Ивановского сельского поселения.

Ивановское СП – муниципальное образование в  Старорусском муниципальном  районе (МР) Новгородской области России и является одним из 8 аналогичных административно-территориальных образований (поселений).

Границы территории Ивановского сельского поселения установлены областным законом от 27.12.2004 № 377-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Старорусского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений".

Площадь сельского поселения составляет 18164 га, из них:

Жилая и общественная застройка – 129

Дороги и проезды на внеселитебной территории -123

Леса, лесопарки и др. зеленые насаждения -10752

Огороды - 278

Пашни - 3885

Сенокосы и пастбища - 1584

Болота - 1117

Водный фонд - 232

Прочие угодья - 64

В состав Ивановского сельского поселения входит 35 населенных пунктов:  Борок, Большие Гривы, Бабье, Бородино, Бракловицы, Виджа, Вошково, Волышово, Гайново, Гарижа, Гусино, Долга, Евдокеино, Забытово, Ивановское, Кокорино, Кондратово, Коньшино, Котецко, Кочериново, Кривец, Лучки, Малая Козона, Ночевалово, Ратно, Святогорша, Скрипково, Толочно, Трохово, Трошково, Трухново, Устье, Утушкино, Хорошово, Чижово.

4.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

Теплоснабжение населения, значимых социальных объектов, организаций и других потребителей района осуществляется от 2 основного источника тепловой энергии, который использует следующие виды топлива:

2 котельных - уголь;

Непосредственную эксплуатацию источников теплоснабжения и тепловых сетей Ивановского сельского поселения осуществляют ООО «ТК Новгородская» и ООО «Новкоммунсервис».

Техническая характеристика объектов теплоснабжения представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Техническая характеристика объектов теплоснабжения

| № п/п | № котельной | Наименование населённого пункта | Марка котлов | Кол-во шт. | Год ввода | Вид топлива | Протя-жённость тепловых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО ТК Новгородская | д. Святогорша | КВР-1 | 1 |  | уголь |  |
| 2 | ООО «Новкоммунсервис» д.Ивановское | д. Ивановское | КВС | 1 |  | уголь |  |

В таблице № 2 представлены основные энергетические характеристики котельных Ивановского сельского поселения.

Таблица № 2

Основные энергетические характеристики котельных

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоеди-нёная нагрузка, Гкал/ч | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 7с, Старорусский район д. Святогорша | 1,20 | 0,32 | 95-70ОС |
| 2 | ООО «Новкоммунсервис» д.Ивановское | 0,5 | - | 95/70 |

Учитывая, что Генеральным планом поселения не предусмотрено  изменение схем теплоснабжения поселений, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, будет иметь следующий вид.

Таблица № 3

Загруженность источников тепловой энергии                                     Ивановского сельского поселения

| № п/п | Наименование котельной | Установлен-ная мощность, Гкал/час | Присоединённая нагрузка, Гкал/час | Резерв(+)/ дефицит(-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 7с, Старорусский район, д. Святогорша | 1,20 | 0,32 | 0,88 | 26,7 |
| 2 | ООО «Новкоммунсервис» д. Ивановское | 0,5 | - |  |  |

В структуре потребления тепловой энергии наибольший объем потребления приходится на долю категории потребителей «население».

Тарифы для населения Ивановского сельского поселения за потреблённые услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица № 4

Средние тарифы на теплоэнергию по ресурсоснабжающим организациям Старорусского муниципального района по состоянию на 01.01.2017

| Наименование организации | Район | Вид используемого энергоносителя | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для населения (с НДС) | Для промышленности (без НДС) |
| ООО «Тепловая Компания Новгородская» | Старорусский | Природный газ, Уголь, пеллеты | 1821,39 | 2813,43 |
| ООО «Новкоммунсервис» | Старорусский | Уголь | - | 9250,49 |

Таблица № 5

Средняя стоимость традиционных энергоносителей Старорусского муниципального района по состоянию на 01.01.2017

| № | Вид топлива | Единица измерения | Стоимость единицы, руб. | Стоимость доставки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин - 80 - 92 | тонн | 31 000 33 000 | - - |
| 2 | Дизельное топливо | тонн | 35 500 | - |
| 3 | Мазут топочный | тонн | - | - |
| 4 | Печное топливо | тонн | - | - |
| 5 | СУГ на бытовые нужды | тонн |  | - |
| 6 | Уголь | тонн | 4081,52 | - |
| 7 | Дрова на отопления | м3 | 1200 | - |
| 8 | Пеллеты | тонн |  |  |
| 9 | Торф | тонн | - | - |
| 10 | Брикеты торфяные | тонн | - | - |
| 11 | Компримированный природный газ | тыс.м3 | - | - |
| 12 | Электроэнергия | квт ч. | 2,59 |  |

4.3.Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

На территории Ивановского сельского поселения услуги по эксплуатации и обслуживанию систем холодного водоснабжения и водоотведения оказывает Муниципальное унитарное предприятие Старорусского района «Жилищное коммунальное хозяйство», являющееся гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории Старорусского муниципального района.

Водоснабжение потребителей Ивановского сельского поселения осуществляется частично из коммунального водопровода, частично из подземного источника водоснабжения.

Водозаборы для водоснабжения г. Старая Русса и пригорода расположены в районах д.д. Дубовицы, Крекша, Мирогоща. Вода, поднимаемая из подземного горизонта, аккумулируется в резервуарах чистой воды (РЧВ), расположенных на водозаборе в д. Дубовицы, далее насосами II-го подъема вода подается потребителям.

Питьевая вода из коммунального водопровода по водоводу Ø 300 мм (проложенному по землям Ивановского сельского поселения), материал труб- чугун, от г. Старая Русса подается в распределительную сеть мкр. Городок.

В данный водовод сделаны подключения потребителей Ивановского сельского поселения.

Охвачены централизованным водоснабжением населенные пункты: д.Виджа, д. Ивановское, д. Кочериново, д. Малая Козона, д. Ночевалово, д.Святогорша, д. Скрипково, д. Утушкино в остальных деревнях – пробурены скважины, имеются сети водопровода д.д. Скрипково, Малая Козона, Кочериново.

Общая протяженность водопроводных сетей на территории поселения составляет 16 км, количество скважин – 4 ед., водонапорных башен – 6 ед.

Источником водоснабжения остальных населённых пунктов служат индивидуальные приусадебные шахтовые колодцы и артезианские скважины.

На территории Старорусского района находятся 3 водозабора, предназначенные для водоснабжения Старорусского муниципального района и 100 артезианских скважин для водоснабжения населённых пунктов района.

Основные технические характеристики источников централизованного водоснабжения и других объектов системы указаны в таблице № 6.

Таблица № 6

Основные технические характеристики источников централизованного водоснабжения и других объектов системы

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водоза-борного узла | Год ввода в эксп-луата-цию | Произво-дитель- ность, тыс. м³/сут. | Глубина, м | Нали-чие ЗСО 1 пояса, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Водозабор «Мирогощинский» |  |  |  |  |  |
| 1 | № Н-51-99 | скважина |  |  |  |  |
| 2 | № Н-41-93 | скважина |  | 1564 | 30 | 30 |
| 3 | № Н-55-92 | скважина |  |  | 35 | 30 |
| 4 | № Н-40-92 | скважина |  |  | 35 | 30 |
| 5 | № Н-8-93 | скважина |  |  |  |  |
|  | Водозабор «Дубовицкий» | скважина |  |  |  |  |
| 6 | № 2261-93 | скважина |  |  |  |  |
| 7 | № Н 5-71 | скважина | 1972 | 291 | 30 | 30 |
| 8 | № Н 56-81 | скважина | 1981 | - | 30 | 30 |
| 9 | № 2262-78 | скважина | 1978 | 291 | 30 | 30 |
| 10 | № 9-72 | скважина | 1972 | 1036 | 30 | 30 |
| 11 | № 8-72 | скважина | 1972 | 1560 | 30 | 30 |
| 12 | № 10-72 | скважина | 1972 | 1266 | 30 | 30 |
| 13 | № 2539 | скважина | 1999 | 55 | 122 | 30 |
|  | Водозабор «Крекшинский» |  |  |  |  |  |
| 14 | № Н 01-79 | скважина | 1972 | 891 | 29,1 | 30 |
| 15 | № Н 01-79а | скважина | 1979 | 1499 | 30 | 30 |
| 1 | Ивановское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | № 1698 д. Утушкино | скважина | 1976 | 156 | 45 | 30 |
| 2 | № 5271 д. Ивановское | скважина | 1971 | 60,0 | 75 | 30 |
| 3 | № 1802 д. Святогорша | скважина | 1992 | 96,0 | 90 | 30 |
| 4 | № 1932 д. Виджа | скважина | 1980 | 96,0 | 80 | 30 |
| 5 | № 2138 д. Ночевалово | скважина | 1986 | 96,0 | 50 |  |

Около 80% действующих сетей и сооружений водоснабжения поселения имеют высокую степень износа и требуют замену, 30% водопроводных сетей находится в эксплуатации более 40 лет, при нормативном сроке - 25 лет, т.е. имеет 100% физический износ. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

В структуре потребления холодного водоснабжения наибольший объем потребления 90,0% приходится на долю категории потребителей «население».

Тарифы для населения Ивановского сельского поселения за потреблённые услуги водоснабжения приведены в таблице № 7.

Таблица № 7

Тарифы для населения Ивановского сельского поселения за потреблённые услуги водоснабжения.

| Период действия тарифа Нормативный документ | Ресурсоснабжающие организации |  |
| --- | --- | --- |
|  | ООО МП «ВОДОКАНАЛ» | МУП Старорусское «ЖКХ» |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 19,12 | - |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | от 25.11.2013 № 57 | - |
| 01.07.2014-31.12.2014 | 19,92 | - |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | от 25.11.2013 № 57 | - |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 19,92 | - |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | от 08.12.2014 № 56 | - |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 21,60 | - |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | от 08.12.2014 № 56 | - |
| 01.07.2016-31.12.2016 | - | 24,94 |
| Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике | - | от 14.06.2016 № 17 |

4.4.Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

Водоотведение сточных вод от потребителей Ивановского сельского поселения осуществляется децентрализованно в выгребные ямы с дальнейшим вывозом ЖБО в ЦСВотв МО г. Старая Русса.

Одной из актуальных проблем Ивановского сельского поселения в части водоотведения является проблема поверхностного водоотвода. Ливневые коллекторы в населённых пунктах Ивановского сельского поселения вообще отсутствуют.

4.5.Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.

На территории Ивановского сельского поселения услуги по эксплуатации и обслуживанию электросетей оказывают компании, входящие в состав энергосистемы Новгородской области: АО «Новгородоблэлектро» и филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Электроснабжение Ивановского СП выполняется от сетей ПО «Старорусские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», Старорусский РЭС.

Линии 10 кВ, питающие Ивановское СП:

- линия № 5 ПС «Русса» 110/35/10 кВ с трнасформаторной мощностью 1901 кВА питает населенные пункты Кочериново, Кондратово, Уьтушкино, Гарижа, Ивановское, Гусино, Ночевалово, Волышово, Толочно;

- линия № 7 ПС «Теремово» 35/10 кВ с трансформаторной мощностью 514 кВА из них Ивановское СП 391 кВА питает населенные пункты Виджа, Долга, котецко, Кривец, Ратно, Трухново;

- линия № 8 ПС «Теремово» 35/10 кВ с трансформаторной мощностью 1753 кВА питает населенные пункты Святогорша, Бабье, Виджа, Лучки, Трохово, Хорошово, Борок, Гривы, Гайново, Коньшино, Бракловицы;

- линия № 10 ПС «Русса» 110/35/10 кВ с трансформаторной мощностью 958 кВА из них Ивановское СП мощностью 320 кВА питает населенные пункты Скрипково, Малая Козона.

Линии, питающие Ивановское СП, в основном выполнены проводами АС. Часть линии № 5 ПС «Русса» выполнена проводом А-50, поэтому эта линия требует реконструкции с заменой провода А-50 на А-70 или АС-50.

Таблица № 8

Анализ динамики производства и отпуска электроэнергии за 3 года

| № пп | Показатель | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 10 мес. 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем реализации электроэнергии: | тыс. кВт*ч | 183 380,794 | 181 703,760 | 151 353,923 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
| 2 | населению | тыс. кВт*ч | 25 907,543 | 26 364,772 | 24 760,059 |
| 3 | бюджетным организациям | тыс. кВт*ч | нет данных | нет данных | нет данных |
| 4 | прочим потребителям | тыс. кВт*ч | 157 473,251 | 155 338,988 | 126 593,864 |

Тарифы для населения Ивановского сельского поселения за потреблённую электроэнергию приведены в таблицах ниже.

Таблица № 9

Составляющие одноставочного тарифа на электрическую энергию

(постановления КЦ и ТП Новгородской области № 63 от 17.12.2014 и              №  54 от 16.12.2015)

| Наименование показателя | 01.07.2015- 31.12.2015 | 01.01.2016- 30.06.2016 | 01.07.2016- 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Одноставочный тариф, руб./кВт/ч (с НДС), в т.ч.: | 3,70 | 3,70 | 3,97 |
| Средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии (мощности) | 1,46 | 1,46 | 1,56 |
| Стоимость услуг по передаче электрической энергии (часть в тарифе) | 2,03 | 2,03 | 2,18 |
| Средняя сбытовая надбавка ГП | 0,21 | 0,21 | 0,23 |
| Плата за иные услуги (инфраструктурные платежи на оптовом рынке электроэнергии) | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Составляющие одноставочного тарифа на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и для населения сельских населённых пунктов (постановления КЦ и ТП Новгородской области № 63  от 17.12.2014 и № 54 от 16.12.2015)

| Наименование показателя | 01.07.2015- 31.12.2015 | 01.01.2016- 30.06.2016 | 01.07.2016- 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Одноставочный тариф, руб./кВт.ч. (с НДС), в т.ч.: | 2,59 | 2,59 | 2,78 |
| Средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии (мощности) | 1,46 | 1,46 | 1,56 |
| Стоимость услуг по передаче электрической энергии (часть в тарифе) | 0,92 | 0,92 | 0,99 |
| Средняя сбытовая надбавка ГП | 0,21 | 0,21 | 0,23 |
| Плата за иные услуги (инфраструктурные платежи на оптовом рынке электроэнергии) | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

4.6. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.

Газоснабжение Ивановского СП осуществляется от ГРС Медниково.

Обслуживает газопровод на территории Старорусского района филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Старая Русса.

На территории расположены подземные и наземные газораспределительные сети высокого, среднего и низкого давления.

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению, приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению

| Период действия тарифа | руб. за 1 м3 | Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2014 - 30.06.2013 | 4,16 | от 17.12.2012 №80 |
| 01.07.2014 - 31.12.2013 | 4,78 |  |
| 01.01.2014 - 30.06.2014 | 4,78 | от 16.12.2013 № 72 |
| 01.07.2014 - 31.12.2014 | 4,98 |  |
| 01.01.2015 - 30.06.2015 | 4,98 | от 16.12.2013 № 72 (в редакции постановления от 16.12.2014 №62/1) |
| 01.07.2015 - 31.12.2015 | 5,35 | от 04.06.2015 № 14 |
| 01.01.2016 - 30.06.2016 | 5,35 | от 04.06.2015 № 14 |
| 01.07.2016 - 31.12.2016 | 5,45 | - |

В структуре потребления газа наибольший объем потребления приходится на долю потребителей, кроме населения и бюджетных организаций.

4.7.Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО.

В настоящее время на территории Ивановского сельского поселения вывоз бытовых отходов с территории поселения осуществляется коммерческой организацией.

От многоквартирных домов и частного сектора, расположенных на территории Ивановского сельского поселения, вывоз ТКО осуществляется  специализированным предприятием, как контейнерным способом, так и без применения контейнеров, вывозится мусоровозами.

Для полного охвата вывоза мусора из частного сектора проводится работа с населением о необходимости заключения соответствующих договоров.

Информация об организации на территории Старорусского муниципального района сбора и вывоза бытовых отходов на полигоны ТКО, в разрезе поселений представлена в таблице № 11.

Таблица № 11

| № п/п | Поселение | Перечень организаций, осуществляю-щих сбор и вывоз отходов | Период вывоза | Места размещения отходов | Собственники полигонов ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ивановское сельское поселение | ООО «Экосервис» | 1 раз в месяц | полигон д. Соболево Старорусского района | Администрация г. Старая Русса |

Таблица 12

Состав и характеристики Старорусского района

| Наименование района (поселения) | К-во жителей, чел. | К-во ТКО, м3/год | Административные центры поселений | К-во жителей, чел. | К-во ТКО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ивановское сельское поселение | 986 | 1577,6 | д. Ивановское | 970 | 1552 |

На территории Старорусского муниципального района действует полигон ТКО, расположенный в Старорусском районе, 1200 метров юго-восточнее д. Соболево. Площадь земельного участка, определённого под полигон ТКО, составляет 5,8 га. Размер установленной санитарно – защитной зоны согласно проекту СЗЗ, разработанному проектным институтом «Новжилкоммунпроект» в 2002 году, 500 метров. Территория полигона ограждена, имеет собственные подъездные пути с твёрдым покрытием. Для перехвата поверхностного стока в зоне складирования полигона предусмотрена система нагорных канав и дождевая канализация, а для фильтра – дренажная система. Полигон обеспечен электроснабжением, имеется яма Беккари. Наружное пожаротушение спроектировано из 2-х пожарных водоёмов. На полигоне размещаются отходы Старорусского, Демянского, Поддорского и Маловишерского районов, доставку ТКО осуществляют 18 организаций.

Полигон является муниципальной собственностью и эксплуатируется обществом с ограниченной ответственностью «Экосервис» на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования      № ОП-53-0021 от 01 ноября 2011 года.

Начало эксплуатации полигона ТКО – 2002 год, окончание – 2021 год (с учётом строительства второй очереди полигона), проектная вместимость 215905 м3.

По состоянию на третий квартал 2016 года на полигоне размещено отходов в уплотнённом состоянии 194121,5 тыс.м3, что составляет 89,9% от плановых объёмов накопления.

До конца 2017 года планируется оформление земельного участка в Поддорском районе под строительство нового полигона ТКО. В 2018 году и до конца 2019 года будет осуществлено строительство нового полигона, после чего полигон по адресу: Старорусской район, д. Соболево, будет закрыт на рекультивацию.

4.8.Краткий анализ жилищного фонда Ивановского сельского поселения.

Одним из приоритетов социально-экономического развития Ивановского сельского поселения является обеспечение комфортных условий проживания путём охвата коммунальным обслуживанием (как централизованным, так и децентрализованным) всех потребителей, повышение качества обслуживания, а также доступности коммунальных услуг путём снижения нерациональных затрат, упрощения и удешевления процедур подключения к коммунальным системам.

Общий объем жилищного фонда в настоящее время составляет            25639 м2 общей площади. Основная часть жилого фонда поселения находится в частной собственности. Это индивидуальные частные дома и приватизированные квартиры в многоквартирных жилых домах. Прирост жилищного фонда в основном происходит в частном секторе за счёт индивидуального жилищного строительства. Индивидуальная частная застройка представляет собой 1- и 2-х этажные жилые дома, в основном в деревянном исполнении. В последние годы появляются индивидуальные дома в капитальном исполнении.

В Ивановском СП преобладающим является частный жилищный фонд (который составляет 65% всего жилищного фонда поселения). Значительно меньше составляет доля муниципального жилищного фонда – 14%. Государственная собственность на территории поселения представлен долей в 21 %.

4.9.Анализ управляемости инженерными системами, как единым комплексом.

Анализ существующей системы по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций указывает на необходимость чёткой координации взаимной увязки отдельных составляющих элементов всех систем коммунальной инфраструктуры. В связи с этим в районе создана Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) как орган повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основными целями ЕДДС являются: оказание своевременной помощи населению путём сбора оперативной информации о текущем состоянии систем коммунальной инфраструктуры, координация действий аварийных и коммунальных служб.

Основными задачами ЕДДС являются:

приём вызовов (сообщений) об аварийных ситуациях (происшествиях);

оповещение и информирование руководства Старорусского муниципального района, органов управления, сил и средств на территории муниципального образования, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций (происшествий), населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) об аварийных ситуациях (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях;

организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на аварийную ситуацию (происшествия) с администрацией муниципального образования, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования;

регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших аварийных ситуациях (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчинённости, формирование статистических отчётов по поступившим вызовам.

4.10.Краткий анализ оснащённости приборами учёта энергоресурсов жилого фонда.

В Ивановском сельском поселении проведены обследования многоквартирных домов на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки приборов учёта энергопотребления в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учёта. Обследования показали, что оснащению коллективными приборами холодного водоснабжения подлежат 0 МКД, приборами теплоснабжения 0 МКД.

Раздел 5.Перспективы развития Ивановского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные услуги

5.1.Перспективные показатели развития Ивановского сельского поселения.

Таблица 13

| № п.п | Показатель | Ед. изм. | Базо-вый показа-тель 2015 | Целевые показатели по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2027 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,0 | 87,0 | 87,5 | 88,0 |
| 1.2. | Доля сточных вод соответствующих установленным нормам допустимого сброса | % | 36 | 37 | 39 | 42 | 45 | 45 | 50 | 65 |
| 1.3. | Доля абонентов, внедривших локальную очистку сточных вод, от общего числа абонентов по водоотведению | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество засоров на сетях канализации в год | ед/ 10км | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2.2. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 90 | 85 | 80 |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоотведения | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/ чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 37,56 | 34,25 | 28,35 | 25,4 | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 22,65 |
| 1.5. | Обеспеченность приборами учета электроэнергии | % | 95,97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей холодной водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед/ 10 км | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 1.2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 73,07 | 72,0 | 71,0 | 70,0 | 69,0 | 68,0 | 65,0 | 63,0 |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/тыс.куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами | % | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 75 | 100 |
| 2.3. | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей тепловой энергией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | Ед/км | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 |
| 1.2. | Перебои в снабжении | Час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность поставки услуги | Час/дань | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 2. | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень загрузки | % | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| 2.2. | Приборы учета ГВС отопление | % | 17,0 60,0 | 17,7 61,3 | 18,0 62,0 | 18,0 63,0 | 19,0 65,0 | 20,0 67,0 | 22,0 70,0 | 25,0 70,0 |
| 3. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельное потребление | Гкал/чел | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
| 4. | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Эффективность использования топлива | Кг.у.т./гкал | 187,5 | 185,87 | 184,0 | 183,0 | 182,0 | 181,0 | 179,0 | 177,0 |
| 4.2. | Эффективность использования воды | Куб.м/гкал | 0,68 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 4.3. | Эффективность использования электрической энергии | кВтч/гкал | 36,1 | 41,65 | 41,8 | 41,9 | 42,1 | 42,3 | 42,5 | 43,0 |

Раздел 7. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

7.1.Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Развитие электроэнергетики в Ивановском сельском поселении осуществляется в соответствии со схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на 2017-2021 годы, утверждённые указом Губернатора Новгородской области от 28.04.2017 № 164.

Программа перспективного развития в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения районов жилой застройки.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры и повысить инвестиционную привлекательность поселения.

7.2.Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.

Нет

7.3.Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Расширению газовых сетей в поселениях, газификации новых населенных пунктов и увеличению числа подключенных потребителей, повышению инвестиционной привлекательности территории способствует строительство межпоселковых газопроводов между сельскими поселениями, а также строительство уличных газопроводов низкого давления в населенных пунктах.

7.4.Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении.

В программу инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2018-2020 годы.

Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

- проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения.

Источником водоснабжения потребителей существующей и проектируемой застройки деревень Ивановского сельского поселения предусматриваются проектируемые артезианские скважины, а также шахтные колодцы. Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни, откуда под давлением, созданным высотой башни, подается в водопроводные сети.

Месторасположение, количество и производительность скважин определяется на следующих стадиях проектирования.

Для обеспечения противопожарных требований во всех деревнях, при необходимости, предусматривается строительство пожарных водоёмов или резервуаров с разворотными площадками в радиусе 150-200 м от обслуживаемых зданий.

Места расположения пожарных водоёмов и резервуаров определяются на следующих стадиях проектирования.

При рабочем проектировании необходимо разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и санитарно-защитных полос водоводов.

В соответствии с целевой программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, генеральным планом развития поселения планируется выполнение мероприятий, представленных в таблице

| № п/п | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оформление в собственность всех бесхозных водопроводных сетей | Возникновение аварий на бесхозных участках, перерывы в водоснабжении абонентов, потери питьевой воды | Снижение аварийности, гарантированная подача воды потребителям, повышение качества воды |
| 2. | Реконструкция водопроводов в д.Утушкино, д.Ивановское, д.Виджа (всего 8742 п. м.) | Износ водопроводных сетей более 70%, возникновение аварий, перерывы в водо- снабжении абонентов | Снижение аварийности, га- рантированная подача воды, повышение качества воды |
| 3. | Ремонт обще- ственных колод- цев в д. Виджа, д.Святогорша, д.Ночевалово | Износ сооружений, ветхое состояние | Улучшение качества предоставления услуг |
| 4. | Строительство новых обще- ственных колод- цев в д.Иванов- ское, д.Кондра- тово, д.Утушкино | Необходимо снижение нагрузки на существующую систему водоснабжения, обеспечение объектов перспективного строительства водой | Обеспечение территорий, которые не охвачены водоснабжением, повышение качества услуг |
| 5. | Строительство противопожарных резервуаров по 1 ед. в д.Святогорша, д.Кочериново, д.Скрипково, д.Га- рижа, д.Кондра- тово | Необходимо в соответствии с планировкой территории и противопожарными мероприятиями | Приведение в соответствие |
| 6. | Бурение скважи- ны в д.Свято- горша и строи- тельство нового водопровода (1,5 км) | Необходимо снижение нагрузки на существующую систему | Обеспечение водой перспективных потребителей |
| 7. | Бурение новых скважин в насе- ленных пунктах со строитель- ством водопрово- да и разводящих сетей (определя- ется проектом с увязкой с разви- тием территории поселения) | Для обеспечения водой перспективных потребителей, увеличение производительности системы водоснабжения | Обеспечение водой перспективных потребителей |

7.6.Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО.

Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов

Основной целью государственной программы Новгородской области «Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 325, является совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье население путём решения следующих задач:

1.Строительство соответствующих действующему природоохранному законодательству полигонов для размещения твёрдых коммунальных отходов (далее ТКО) в муниципальных районах области;

2.Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления;

3.Организация разработки, оформления, редактирования, издания, тиражирования и распространения специальной природоохранной литературы, выпуска циклов теле- и радиопередач, посвящённых охране окружающей среды.

Успешное выполнение установленных мероприятий позволит осуществить:

1.Ввод в действие полигонов ТКО;

2.Разработка и утверждение территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, и региональной программы в области обращения с отходами.

В территориальную схему включены целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, раздельному сбору отходов, в том числе принятые согласно приказу Минприрод России от 14.08.2013      № 298 «Об утверждении комплексной стратегии обращения с твёрдыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации».

Экономический анализ перспектив реализации вторичного сырья, извлечённого из отходов.

Производственные мощности для сортировки ТКО предназначены для получения вторичного сырья и приведения его к товарному виду, соответствующему требованиям ГОСТов и ТУ, с подпрессовкой не перерабатываемых отходов (хвостов).

Местоположение, годовая производительность и состав основного технологического оборудования линии сортировки твёрдых коммунальных и промышленных отходов подбирается исходя из объёмов вывоза и морфологического состава ТКО.

Способ извлечения экономической выгоды или дохода.

Доход от деятельности мусоросортировочных комплексов (далее - МСК) может быть получен:

за счёт уменьшения объёмов твёрдых коммунальных и промышленных отходов, подлежащих захоронению на полигоне и, как следствие, уменьшению платы за их размещение;

за счёт увеличения срока эксплуатации полигона;

за счёт снижения транспортных расходов;

за счёт реализации полученного вторичного сырья.

Расходы, относящиеся к деятельности МСК, включают:

расходы на сбор и транспортирование коммунальных и промышленных отходов на МСК;

расходы на транспортирование не перерабатываемых остатков от МСК до полигона (свалки);

расходы на обеспечение деятельности МСК.

Вторсырьё после сортировки направляется на предприятия по переработке вторсырья в Новгородской, Тверской, Вологодской областях. Выбор конкретного предприятия по переработке осуществляется собственником вторсырья на конечном этапе реализации мероприятий, предусмотренных территориальной схемой (после введения в эксплуатацию мусоросортировочных комплексов).

Схема перевозок позволяет вывести основные соотношения для рас-чёта дохода за счёт снижения транспортных расходов.

Если

Q – объем ТКО, поступающих на мусоросортировочную линию, м3;

Qно - объем не перерабатываемых отходов ТКО, поступающих на полигон для размещения и захоронения, м3;

Qвс- объем вторичного сырья, полученного из отходов ТКО, м3;

k – коэффициент подпрессовки неперерабатываемых отходов,

то

Q = Qвс+ Qно * k , (1)

тогда объем отходов, поступающих на полигон, сократится на величину

Qэ = Q- Qно, (2)

где Qэ -  - объем сэкономленных, не поступивших на полигон ТКО, м3.

Доход от снижения транспортных расходов рассчитывается исходя из уменьшения плеча подвоза для перерабатываемых отходов.

Dтр = Qэ * Lсп * cтр , (3)

где Dтр -доход от снижения транспортных расходов, руб.;

cтр – стоимость единицы транспортной работы, руб./( м3*км);

Lсп– расстояние от станции перегрузки до полигона для размещения отходов, км.

В случае расположения МСК непосредственно на полигоне для захоронения ТКО доход от снижения транспортных расходов превращается в нуль и прессовать неперерабатываемые отходы становится бессмысленно.

Кроме того, подлежит пересчёту транспортная работа по доставке собранных ТКО на МСК.

Перевозка контейнерами ёмкостью 6м3 (сменные контейнеры) является частным случаем работы собирающего мусоровоза объезжающего несколько контейнерных площадок за один рейс (постоянные контейнеры). Просто в этом случае число обслуживаемых контейнерных площадок равно единице.

На основании расчётной схемы формула для расчёта транспортной работы мусоровоза в общем виде может быть записана следующим образом

n-1

ТР = N*Lср *  qсм + N* lср *  qк* Σ i,       м3*км, (4)

i=1

где ТР - транспортная работа при вывозе ТКО;

lср -среднее расстояние между мусоросборочными площадками;

qсм - ёмкость спецмашины;

qк - ёмкость контейнера для сбора ТКО;

n - число обслуживаемых мусоросборочных площадок;

i - порядковый номер  обслуживаемой мусоросборочной площадки (i=1 до n);

Lср -среднее расстояние от мусоросборочной площадки до МСК;

N – количество рейсов спецмашины.

Применив формулу о сумме членов ряда натуральных чисел, можно переписать формулу для транспортной работы спецмашины в следующем виде

ТР = N*Lср *  qсм + N* lср *  qк* (n-1)*n/2,  м3*км

Если используется мусоровоз со сменным контейнером, то n=1 и второй член выведенного соотношения обращается в нуль и остаётся транспортная работа на доставку ТБО в сменном контейнере с контейнерной площадки на МСК.

Зная стоимость единицы транспортной работы (1м3*км.), по выведенным зависимостям легко подсчитать затраты на вывоз ТКО до МСК.

Транспортные издержки могут быть уменьшены только на участке от МСК до полигона. Система сбора и транспортирования ТКО на участке от жилого сектора до места расположения МСК остаётся неизменной, следовательно, остаются неизменными и транспортные издержки на этом участке мусоропотока.

Доход, полученный от уменьшения на станции перегрузки объёмов твёрдых коммунальных и промышленных отходов, подлежащих захоронению на полигоне, будет равен

Dуо = Qэ * cо , (5)

где cо  - стоимость размещения на полигоне одного м3 отходов, руб./ м3,

Dуо – доход от уменьшения объёмов, руб.

Доход от реализации вторичного сырья, полученного на станции перегрузки, может быть получен исходя из объёмов вторичного сырья

Dвс = Σ(Qвсi *  cвсi), (6)

где Dвс - доход от реализации вторичного сырья, рублей;

Qвсi - объем вторичного сырья i- го вида, м3.;

cвсi - стоимость вторичного сырья i- го вида, руб./м3.;

i- Номер вида сырья, i=1..N;

N- количество видов сырья.

Выведенные соотношения позволяют оценить эффективность работы МСК в системе обращения с отходами.

Раздел 8. Источники инвестиций

Финансирование Программы будет осуществляться из следующих источников финансирования: средства бюджетов всех уровней; инвестирование организациями коммунального комплекса и др. инвесторы; прочие внебюджетные источники.

Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения Старорусского муниципального района в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Общий объем финансирования по видам источников приведён в таблице № 14.

Таблица № 14

| Направление развития коммунальной инфраструктуры | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федераль-ный бюджет | Региональ-ный бюджет | Местные бюджеты | Средства участников проектов | Итого |
| Теплоснабжение |  |  |  | 45000,00 | 45000,00 |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  | 194857,127 | 194857,127 |
| Электроснабжение |  |  |  | 50000,00 | 50000,00 |
| Газоснабжение |  |  |  | 100000,00 | 100000,00 |
| Утилизация ТБО |  |  |  | 200000,00 | 200000,00 |
| Итого |  |  |  | 589857,127 | 589857,127 |

Раздел 9.Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы

Подраздел I. Управление программой.

1.Утверждение Программы, а также внесение в неё любых изменений осуществляет Администрация Старорусского муниципального района.

2.Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Старорусского муниципального района в лице Главы Старорусского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы:

осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы;

формирует предложения по финансированию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;

обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации Программы;

ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

Исполнителями Программы являются: Администрация Старорусского муниципального района, сельские поселения района, организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и в сфере обращения ТКО.

Исполнители Программы:

подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчёт о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Подраздел II. Мониторинг реализации Программы.

Мониторинг реализации Программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации Программы от ответственных исполнителей Программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей Программы;

в) своевременную актуализацию Программы с учётом меняющихся внешних и внутренних рисков.

Мониторинг реализации Программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы;

б) информации о достижении запланированных показателей Программы.

Мониторинг реализации Программы осуществляется в течение всего периода её реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения исполнителями Программы ежегодного плана мероприятий по реализации Программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Программы;

в) формирование отчёта о реализации Программы за отчётный финансовый год;

г) проведение экспертизы отчёта о реализации Программы за отчётный финансовый год.

Администратор Программы формирует отчёт о реализации Программы за отчётный финансовый год.

К отчёту о реализации Программы за отчётный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая содержит:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей Программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчётный финансовый год;

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей Программы до окончания срока её реализации;

в) оценку эффективности реализации Программы за отчётный финансовый год;

г) оценку вклада Программы в решение вопросов социально-экономического развития Старорусского муниципального района в отчётном финансовом году.

Администратор Программы осуществляет оценку эффективности реализации Программы в соответствии с утверждённой Методикой оценки эффективности реализации Программы.

В срок до 1 февраля года, следующего за отчётным годом, администратор Программы представляет отчёт о реализации Программы за отчётный финансовый год на экспертизу в отраслевой (функциональный) орган администрации, уполномоченный на решение вопросов финансов и бюджета.

В срок до 1 марта года, следующего за отчётным годом, администратор Программы представляет доработанный отчёт с учётом экспертного заключения в отраслевой (функциональный) орган Администрации, уполномоченный на решение вопросов финансов и бюджета для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы.

Анализ выполнения экономических и иных производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утверждённой приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48, устанавливается порядок, условия проведения мониторинга  в целях своевременного принятия решений о развитии коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации.

Подраздел III. Внесение изменений в Программу.

Внесение изменений в Программу в процессе её реализации осуществляется в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Старорусского муниципального района;

б) необходимости включения в Программу дополнительных мероприятий, а также изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы;

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации Программы или её отдельных мероприятий;

г) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате размещения заказов;

д) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и областного бюджета Новгородской области на выполнение отдельных мероприятий Программы;

е) уточнения объёма бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и (или) областного бюджета Новгородской области на выполнение отдельных мероприятий программы в отчётном финансовом году, и других межбюджетных трансфертов, предоставленных в отчётном финансовом году;

ж) ежегодного уточнения объёмов финансирования в рамках Программы и значений соответствующих показателей при формировании местного бюджета Старорусского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;

з) иные изменения, которые не затрагивают финансирование Программы.